РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ»»

----------------------------------------------------------------------

БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ

Б Е Л Н И П И Н Е Ф Т Ь

| СОГЛАСОВАНО Директор БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» ________________А.Г. Ракутько «_____» _______________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» _________________И.В. Лизунов «_____» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(ОВОС)

проект № 115/24

«Модернизация пунктов контроля и управления узлами

задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км),

расположенных на линейной части нефтепровода

«Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район),

117 (Климовичский район)»

Гомель  2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Заведующий ОЭиПОМ	И.В. Рудинская

Ведущий инженер	Г.В. Заборовская

Инженер по ООС 1 кат.	С.Н. Шкрабова

Инженер по ООС 1 кат.	В.А. Стахейко

Инженер по ООС 1 кат.	С.А. Липский

СОДЕРЖАНИЕ

С.

|  | РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ | 19 |
|  | 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА | 20 |
|  | 2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА | 23 |
|  | 3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 24 |
|  | 3.1 Природные компоненты и объекты | 24 |
|  | 3.1. 3.1.1 Климат и метеорологические условия | 24 |
|  | 3.1.2 Атмосферный воздух | 24 |
|  | 3.1.3 Поверхностные воды | 25 |
|  | 3.1.4 Геологическая среда и подземные воды | 27 |
|  | 3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 29 |
|  | 3.1.6 Растительный мир | 38 |
|  | 3.1.7 Животный мир | 43 |
|  | 3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование | 51 |
|  | 3.2 Природоохранные и иные ограничения | 52 |
|  | 3.3 Социально-экономические условия | 57 |
|  | 4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 62 |
|  | 4.1 Воздействие на атмосферный воздух | 62 |
|  | 4.2 Воздействие физических факторов | 67 |
|  | 4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды | 67 |
|  | 4.4 Воздействие на геологическую среду | 68 |
|  | 4.5 Образование отходов | 68 |
|  | 4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 71 |
|  | 4.7 Воздействие на растительный и животный мир | 72 |
|  | 4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | 74 |
|  | 5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 77 |
|  | 5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха | 77 |
|  | 5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия | 146 |
|  | 5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод | 146 |
|  | 5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного покрова | 147 |
|  | 5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира | 147 |
|  | 5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране | 149 |
|  | 5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций | 149 |
|  | 5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий | 153 |
|  | 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ | 154 |
|  | 7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 156 |
|  | 8 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 157 |
|  | 9 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ | 158 |
|  | 10. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 161 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 164 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

|  | Приложение 1. Ситуационная схема размещения объекта «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 2. Справка филиала «Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю. Шмидта» Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе д. Борейки, пос. Красный курган Костюковичского района Могилевской области (исх.№ 27-9-8/3735 от 27.11.2025) |  |
|  | Приложение 3. Справка филиала «Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю. Шмидта» Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе д. Рысин Климовичского района Могилевской области (исх.№ 27-9-8/3734 от 27.11.2025) |  |
|  | Приложение 4. Письмо государственного лесохозяйственного учреждения «Костюковичский лесхоз» об отсутствии (наличии) мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь (исх. № 155 от 05.02.2026 г.) |  |
|  | Приложение 5. Письмо государственного лесохозяйственного учреждения «Климовичский лесхоз» об отсутствии (наличии) мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь (исх. № 04-05/179 от 05.02.2026 г.) |  |
|  | Приложение 6. Свидетельство о повышении квалификации № 4012088 Заборовской Галины Владимировны по курсу «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части воды, недр, растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, земли (включая почвы)» Рег. № 1024 от 23.12.2022 |  |
|  | Приложение 7. Свидетельство о повышении квалификации № 4012828 Шкрабовой Светлане Николаевне по программе «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного и животного мира Красной книги Республики Беларусь, радиационного воздействия и проведения общественных обсуждений». Рег. № 725 от 13.09.2023 |  |

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Краткая характеристика планируемой деятельности

Строительный проект объекта «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» разработан БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель) на основании задания на проектирование, утверждённого генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 08.11.2023 г., дополнения №1 к заданию на проектирование, утвержденного первым заместителем генерального директора-главным инженером ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 14.06.2024.

Основания для проектирования объекта:

- внутрипостроечный титульный список по объектам строительства ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2024 год.

Функциональное назначение объекта – повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча – Полоцк».

Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек проводится в целях повышения надежности и безопасности объектов линейной части, ограничения несанкционированного доступа и усиления контроля за состоянием оборудования контрольных пунктов линейной части нефтепровода

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 5 и пунктом 1.9 статьи 7 Закона Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" от 18 июля 2016 г. № 399-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2023 № 296-З) данный строительный проект является объектом Государственной экологической экспертизы.

В соответствии с пунктом 1.9 статьи 7 (магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и более) и в связи с невыполнением требования, установленного частью первой подпункта 4.4. пункта 4 статьи 19 Закона (не планируется предоставление дополнительного земельного участка площадью более чем на пять процентов от площади земельных участков, на которых осуществляется хозяйственная деятельность заказчика),  проектная документация по объекту: «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода  «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)»  подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду.

Объект модернизации расположен в Костюковичском и Климовичском районах Могилевской области.

Согласно задания на проектирование в проекте предусматривается:

- установка на КП 80, 81, 114, 117 км железобетонных блок-боксов блочного типа с ДГУ для размещения оборудования систем телемеханики, электроснабжения, ЭХЗ, связи, с последующим демонтажем существующих блок-боксов 80, 81, 114 и 117 км;

- установка в проектируемых блок-боксах новых шкафов АСУТП на базе программируемых котроллеров для управления и контроля за состоянием технологического оборудования КП;

- замена опор линий электропередач по стороне 10 кВ с заменых проводов АС на самонесущий изолированный провод, монтаж разъединителей 10 кВ, кабельных линий 10 кВ в проектируемые блок боксы;

- демонтаж существующих трансформаторных КТП 40 кВА и существующих ВЛЭП 10 кВ;

- организация коммерческого учета электроэнергии;

- оснащение объектов, размещенных на КП 80, 81, 114, 117 км техническими средствами защиты, системами охраны и видеонаблюдения.

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный, без постоянного присутствия персонала.

Проектом модернизации не предусматривается изменения численности работников и профессионально - квалификационного состава работающего персонала ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», а также создания дополнительных рабочих мест.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности

Альтернативным вариантом технологических решений, а также альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

Кратка оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий

Объект модернизации расположен в Костюковичском и Климовичском районах Могилевской области.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 80 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 80 км) находится северно-западнее д. Борейки Бороньковского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующей лесной просеке от д. Борейки. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-восточном направлении от опоры №1/31 к КТП км 80.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 81 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 81 км) находится севернее д. Борейки Бороньковского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующему грунтовому проезду от а/д Н-10678 «Артюхи-Бороньки-Жуковка» КУП «Могилевоблдорстрой» в восточном направлении вдоль коридора МН. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северном направлении от опоры №58 к КТП км81.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 114 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 114 км) находится восточнее п. Красный курган, Забычанского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующему проезду от автодороги Р-122 «Могилев-Чериков-Костюковичи» км125 РУП «Могилевавтодор» вблизи п.Красный Курган, Забычанского с/с в северо-западном направлении параллельно коридору МН. Покрытие существующего проезда разрушено, земляное полотно наотдельных участках имеет просадки и ямы. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-восточном направлении от опоры №1/2 к КТП км114.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 117 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 117 км) находится южнее п. Красавичи Тимоновского сельсовета в Климовичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующей полевой дороге от ул. Центральная п. Красавичи. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-западном направлении от опоры №1/21 к КТП км117.

Площадки производства работ расположены в охранной зоне магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», в существующем коридоре коммуникаций ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Климат Костюковичского и Климовичского районов умеренно-континентальный с тёплым влажным летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет + 5,3ºС, абсолютная минимальная – 38ºС, абсолютная максимальная + 37ºС, среднее годовое количество осадков 635 мм. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не выше 0ºС – 134 дней. Средняя (из наибольших декадных за зиму) высота снежного покрова составляет 18 см, максимальная (из наибольших декадных) – 47 см. Средняя из максимальных глубин промерзания почвы для открытой местности под естественным снежным покровом составляет 77 см, а наибольшая из максимальных – 150 см. Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – северо-западное.

В геоморфологическом отношении территория проведения работ расположена в области равнин и низин Предполесья, в пределах Могилёвской равнины. Район характеризуется пологоволнистым рельефом с небольшими амплитудами колебания абсолютных высотных отметок.

Почвенный покров участков представлен в основном дерново-подзолистыми супесчаными и дерново-подзолистыми песчаными почвами.

Гидрографическая сеть рассматриваемых районов относится к бассейну реки Сож (II Верхне-Днепровский гидрологический район).

Площадки проектируемого объекта на ПК 80 км и ПК 81 км находятся в пределах водосборной площади малой реки Зубар, левостороннего притока реки Беседь.

Площадки производства работ на ПК 114 км, ПК 117 км в Костюковичском и Климовичском районе расположены в границах водосборной площади малой реки Жадунька, правостороннего притока реки Беседь.

Непосредственно на земельных участках проектируемого объекта поверхностные водные объекты отсутствуют.

Экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная. В пределах исследуемой территории отсутствуют крупные промышленные предприятия, осуществляющие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в близлежащих населённых пунктах не превышает гигиенических нормативов для жилых территорий.

Экологическое состояние поверхностных вод районов планируемой деятельности по данным ГИАЦ НСМОС в 2024 году оценивалось как «хорошее» (2 класс качества по гидрохимическим и гидробиологическим показателям).

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании экологического равновесия района. Территория планируемых работ не представляет ценности в качестве кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не является особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На территории планируемой деятельности отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения земноводных.

Мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в районе планируемых работ не выявлено.

Социально-экономические условия

Костюковичский район — административная единица на юго-востоке Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — город Костюковичи.

Численность населения — 20 904 человек (на 1 января 2025 года), в том числе в городских условиях (Костюковичи) проживают — 14 757 человек, в сельских — 6 147 человек. Всего на территории района насчитывается 1 городской и 143 сельских населенных пункта.

По итогам переписи 2019 года, 90,32 % жителей района назвали себя белорусами, 6,15 % — русскими, 1,15 % — украинцами, 0,06 % — поляками.

Основу экономики района составляет промышленное производство, представленное 5 предприятиями разных форм собственности: ОАО «Белорусский цементный завод», филиал № 1 «Цемремонт» республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», производственный участок г. Костюковичи Кричевский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», филиал Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз».

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) составила 28 438 га (284 км², 12-е место в Могилёвской области).

Через район проходят железная дорога Орша — Унеча, автомобильные дороги на Климовичи, Краснополье, Хотимск, Чериков, Сураж, а также нефтепровод Унеча — Полоцк (часть нефтепровода «Дружба»).

В районе насчитывается 15 учреждений дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 1 тыс. детей.  Действует 14 учреждений общего среднего образования. В Костюковичах действует учреждение профессионально-технического образования — Костюковичский профессиональный лицей № 8 — ныне ГУО "Костюковичский государственный колледж" (обучает по профессиям — штукатур, продавец, слесарь, тракторист-машинист, водитель категории C, вальщик леса, швея, электросварщик).

Учреждения культуры

- Учреждение культуры «Костюковичский краеведческий музей» в городе Костюковичи. В музее собрано более 15,9 тысяч музейных предметов основного фонда (4-е место среди музеев Могилёвской области). В 2016 году музей посетили 15,5 тысяч человек (по этому показателю музей занял 10-е место в области).

- Литературный музей Народного поэта Беларуси А. А. Кулешова — филиал Костюковичского краеведческого музея в агрогородке Новые Самотевичи Новосамотевичского сельсовета

- Краеведческий музей ГУО "Белынковичская средняя школа" в д. Белынковичи

Климовичский район - расположен на юго-востоке Могилёвской области, на расстоянии 140 км от областного центра. Площадь района составляет 1542,78 км2. Граничит с Кричевским, Чериковским, Краснопольским, Костюковичским, Хотимским районами Могилёвской области и Ершичским, Шумячским районами Смоленской области России.

Климовичский район расположен на юго-востоке Могилёвской области, на расстоянии 140 км от областного центра. Площадь района составляет 1542,78 км2.

Административный центр района — город Климовичи.

Численность населения — 21 605 человек (на 1 января 2025 года), в том числе в городских (Климовичи) условиях — 14 868 человек, в сельских — 6 737 человек .

Промышленные предприятия сосредоточены в основном в Климовичах. Среди них ОАО «Климовичский ликёро-водочный завод», ОАО Климовичский комбинат хлебопродуктов, Климовичский хлебозавод (филиал РУП "Могилевхлебпром"), Климовичские электрические сети (филиал РУП "Могилёвэнерго"), цех по производству извести ПРУП "Белорусский цементный завод", ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции" и стройматериалов и другие.

Сельское хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, выращивании картофеля, зерновых и кормовых культур. Площадь сельхозугодий 82,8 тыс.га, в том числе осушенных 13,9 тыс.га.

Через район проходят железные дороги Орша — Унеча и Могилёв —Рославль протяжённостью около 50 км. Каждый день курсирует поезд Коммунары — Брест, имеется пригородное сообщение поездов на Шестёровку (Рославльское направление) и Унечу.

В районе действуют районная гимназия, 4 средних школы, 5 базовых школ, 1 начальная школа, 6 учебно-педагогических комплексов «Детский сад-средняя школа», 3 учебно-педагогических комплекса «Детский сад-базовая школа», 1 учебно-педагогических комплекс «Детский сад-начальная школа», 9 дошкольных учреждений. Также работают центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодёжи, детская юношеская спортивная школа, многопрофильный центр детей и молодёжи, социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, межшкольный учебно-производственный комбинат, детский дом семейного типа.

Медицинское обслуживание населения района осуществляется коллективом медицинских работников УЗ «Климовичская центральная районная больница».

Учреждения культуры

- В Климовичском районе культурно-просветительная работа осуществляется 43 учреждениями культуры, из них:

- ГУК «Климовичская библиотечная сеть» включает 18 библиотек

- ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района» - 19 учреждений;

- Климовичский Дом ремесел

- УК «Климовичский районный краеведческий музей» в г. Климовичи (собрано более 7,4 тысяч музейных предметов основного фонда; в 2016 году музей посетили 11,8 тысяч человек (по этому показателю музей занял 13-е место в Могилёвской области)

- Краеведческая экспозиция музея в агрогородке Тимоново  Тимоновского сельсовета

- ГУО «Детская школа изобразительных искусств»

- ГУО «Сельская детская школа искусств Климовичского района»

- ГУО «Климовичская детская школа искусств».

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Атмосферный воздух

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства и при эксплуатации объекта.

Источниками воздействия на атмосферу являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;

- строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы).

При работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные С12-С19, углерода оксид.

Проектируемыми источниками воздействия на атмосферу на стадии эксплуатации объекта являются:

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0001). Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 80 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 700 м от северо-восточной окраины н.п. Борейки Костюковичского района Могилёвской области;

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0002). Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 81 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 890 м от северной окраины н.п. Борейки Костюковичского района Могилёвской области;

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0003). Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 114 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 220 м от юго-восточной окраины н.п. Красный Курган Костюковичского района Могилёвской обл.

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0004). Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 117 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 680 м от северной окраины н.п. Рысин Климовичского р-на, Могилёвской обл.

Загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воздух при работе двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок в периоды непрогнозируемых аварийных отключений электроснабжения, а также при периодических запусках двигателей в профилактических целях для контроля работоспособности и наладки оборудования.

При работе двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные С12-С19, углерода оксид.

Воздействие физических факторов

Значимых источников физического воздействия на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выявлено.  При строительстве объекта возможно временное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники.

Поверхностные и подземные воды

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планируемой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением гидрологического режима территории, а также с образованием источников поступления загрязнённых сточных вод в окружающую среду.

Изъятие вод из подземных и(или) поверхностных источников не предусмотрено. Источник хоз-питьевого водоснабжения для работающих – привозная вода.

Почвенный покров

При производстве работ проектом предусмотрено снятие плодородного слоя.  Плодородный слой укладывается в отвалы для обратного восстановления земель. Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях. После окончания модернизации проектными решениями предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель.

Геологическая среда

Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду (при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.

Образование отходов

При строительстве объекта, в период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ, прогнозируется образование следующих видов отходов:

- отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопасные);

- сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные);

- отходы рубероида (код 1870500, 4-й класс опасности);

- бой кирпича силикатного (код 3144206, 4-й класс опасности);

- древесные отходы строительства (код 1720200, 4-й класс опасности);

- бой железобетонных изделий (код 3142708, класс опасности - неопасные);

- отходы бетона (код 3142701, класс опасности - неопасные);

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400, класс опасности - неопасные).

В период эксплуатации объекта все отходы, образующиеся после проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования, а также уборки прилегающей территории и производственных помещений, перевозятся на территорию подразделения НПС «Горки» филиала ЛПДС «Полоцк» для их временного хранения в санкционированных местах, определенных Инструкцией по обращению с отходами производства. На территории планируемого объекта модернизации места сбора и временного хранения отходов не предусмотрены.

Растительный и животный мир

Площадки производства работ планируемого объекта расположены в коридоре коммуникаций магистральных нефтепроводов. Дополнительно испрашиваемые во временное и постоянное пользование земельные участки расположены на лесных землях и землях сельскохозяйственного назначения.

Проектной документацией по объекту предусматривается удаление (вырубка) деревьев и кустарников на участках проведения планируемых работ. Проектом предусматриваются разработка таксационных планов с проведением компенсационных мероприятий (статья 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

Мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в районах планируемых работ не выявлено.

Наиболее значимыми формами проявления воздействия на животный мир при реализации планируемой деятельности могут являться:

- утрата мест обитания локальных популяций земноводных, пресмыкающихся, мелких млекопитающих;

- сокращение кормовых угодий;

- фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение частоты движения транспортных средств и строительной техники; увеличение людности и т.п.);

- непосредственная гибель животных в результате проведения работ (под колесами техники).

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий

Основными источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются автомобильный транспорт и строительная техника, а также некоторые виды строительных работ (сварка, резка, окрасочные работы). Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

В период эксплуатации объекта загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воздух при работе двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок в периоды непрогнозируемых аварийных отключений электроснабжения, а также при периодических запусках двигателей в профилактических целях для контроля работоспособности и наладки оборудования.

Зона воздействия на атмосферный воздух от проектируемых источников выбросов отсутствует.

Наличие источников образования и поступления в окружающую среду загрязнённых сточных вод не выявлено.

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке строительства носят краткосрочный, разовый характер. После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям.

В случае соблюдения технологических решений и природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируемых работ на почву и земельные ресурсы будет минимальным и допустимым.

Изменение структуры и видового состава флоры и фауны территории планируемой деятельности не прогнозируется.

Мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких видов дикорастущих растений в районе планируемых работ не выявлено.

Изменение социально-экономических условий района не прогнозируется.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проектируемом объекте относятся к авариям на объектах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода и их классификация принята в соответствии с Законом РБ «О магистральном трубопроводном транспорте».

К авариям на объектах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода относятся случаи внезапного разлива или истечения нефти в результате полного или частичного разрушения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемых одним или несколькими из следующих событий:

- воспламенение нефти или взрыв ее паров;

- загрязнение любого водотока, реки, озера, водохранилища или любого водоема сверх пределов, установленных стандартом на качество воды, вызвавшее изменение окраски поверхности воды или берегов, или приведшее к образованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или к выпадению отложений на дно или берега;

- объем утечки составляет 10 м3 и более.

Мероприятия по организации и порядку выполнения работ по защите окружающей среды при авариях на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций, в соответствии с Положением по ликвидации аварий на МНПП ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Правилами безопасности при эксплуатации МНПП и других действующих ТНПА в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и др.

Мероприятия по ликвидации последствий аварийных разливов нефти включают:

1)  организацию сбора разлитой нефти или нефтепродукта;

2) организацию производственного экологического контроля, за состоян ием нарушенных компонентов окружающей среды;

3) определение компенсационных выплат за ущерб, нанесённый окружающей среде аварией;

4) организацию отбора арбитражных проб при разногласиях с контролирующими природоохранными органами;

5) организацию работ по восстановлению (рекультивации) земельных угодий.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

При производстве строительно-монтажных работ предполагается проведение следующих природоохранных мероприятий:

- обязательное соблюдение границ полосы отвода земель;

- повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ;

- контроль и регулирование механизмов с двигателями внутреннего сгорания (строительной техники и автотранспорта) на токсичность выхлопных газов;

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и машин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбросов и токсичность отработанных газов;

- заправка транспортных средств только на специализированной автозаправочной станции;

- заправка строительной техники передвижными топливозаправщиками (ПАЗС) на специально отведенной площадке;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в   специально отведенных местах;

- восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительства;

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы на участках производства работ с последующим его использованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства земель и на нужды, связанные со строительством объекта.

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние животного и растительного мира проектными решениями должно предусматриваться:

- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;

- устройство ограждения, для предотвращения доступа животных к технологическим площадкам МН;

- планируемые работы необходимо проводить, исключая вечернее и ночное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период активной жизнедеятельности большинства видов крупных животных);

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;

- ограничение использования тяжелой техники;

- недопущение захламления территории отходами, исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

- рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с максимальным восстановлением естественного растительного покрова;

- предупреждение случаев любого браконьерства;

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира (в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утверждённым Постановлением Совмина Республики Беларусь от 07.02.2008 № 168).

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

При реализации проекта основными отрицательными факторами для окружающей среды являются:

- изъятие земельных ресурсов во временное и постоянное пользование при строительстве и эксплуатации объекта;

- уничтожение растительности в процессе расчистки территории;

- воздействие на почвенный покров, выраженное в снятии плодородного слоя на площадках производства работ;

- временное воздействие на животный мир, связанное с увеличением фактора беспокойства (шумовое воздействие и др.) в период строительства и сокращением кормовой в связи с отчуждением территории.

- незначительное увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при строительстве и эксплуатации объекта.

Положительным фактором в реализации проекта является повышение уровня промышленной, пожарной и экологической безопасности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», снижение аварийных рисков и, соответственно, обеспечение экологической безопасности региона.

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду общее количество баллов по объекту «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» составило 6 баллов, что соответствует воздействию низкой значимости.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик на разработку проектной документации объекта: «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» – открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба».

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – магистральный нефтепровод, который представляет собой сложную техническую систему. Предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает функционирование порядка 1447 километров нефтяной магистрали, включающей в себя магистральные нефтепроводы диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. Всего в однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более трех тысяч километров нефтепроводов. Также ОАО обслуживает магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк – Фаниполь» общей протяженностью 294 км [11].

В настоящее время структура ОАО «Гомельтранснефть Дружба» включает линейные производственно-диспетчерские станции «Мозырь» и «Полоцк», нефтеперекачивающие станции «Гомель», «Туров», «Пинск», «Кобрин», Центральную базу производственного обслуживания (изготовление нестандартного оборудования, сложные ремонты нефтепроводов, содержание транспортной и специальной техники), аппарат управления предприятия. Численность коллектива более 1600 человек

Контактная информация

Адрес: ул. Артиллерийская, д.8-А, Гомель, 246022, Республика Беларусь

Телефон: (+375 232) 70-07-48

Факс: (+375 232) 70-18-44

Электронная почта: inbox@transoil.gomel.by

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Строительный проект объекта «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» разработан БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель) на основании задания на проектирование, утверждённого генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 08.11.2023 г.

Основания для проектирования объекта:

- внутрипостроечный титульный список по объектам строительства ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2024 год.

Функциональное назначение объекта – повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча – Полоцк».

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 5 и пунктом 1.9 статьи 7 Закона Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" от 18 июля 2016 г. № 399-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2023 № 296-З) данный строительный проект является объектом Государственной экологической экспертизы.

В соответствии с пунктом 1.9 статьи 7 (магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и более) и в связи с невыполнением требования, установленного частью первой подпункта 4.4. пункта 4 статьи 19 Закона (не планируется предоставление дополнительного земельного участка площадью более чем на пять процентов от площади земельных участков, на которых осуществляется хозяйственная деятельность заказчика),  проектная документация по объекту: «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)»»  подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду.

Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек проводится в целях повышения надежности и безопасности объектов линейной части, ограничения несанкционированного доступа и усиления контроля за состоянием оборудования контрольных пунктов линейной части нефтепровода.

Согласно задания на проектирование в проекте предусматривается:

- установка на КП 80, 81, 114, 117 км железобетонных блок-боксов блочного типа с ДГУ для размещения оборудования систем телемеханики, электроснабжения, ЭХЗ, связи, с последующим демонтажем существующих блок-боксов 80, 81, 114 и 117 км;

- установка в проектируемых блок-боксах новых шкафов АСУТП на базе программируемых котроллеров для управления и контроля за состоянием технологического оборудования КП;

- замена опор линий электропередач по стороне 10 кВ с заменых проводов АС на самонесущий изолированный провод, монтаж разъединителей 10 кВ, кабельных линий 10 кВ в проектируемые блок боксы;

- демонтаж существующих трансформаторных КТП 40 кВА и существующих ВЛЭП 10 кВ;

- организация коммерческого учета электроэнергии;

- оснащение объектов, размещенных на КП 80, 81, 114, 117 км техническими средствами защиты, системами охраны и видеонаблюдения.

Объект модернизации расположен в Костюковичском и Климовичском районах Могилевской области.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 80 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 80 км) находится северно-западнее д. Борейки Бороньковского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующей лесной просеке от д. Борейки. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-восточном направлении от опоры №1/31 к КТП км 80.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 81 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 81 км) находится севернее д. Борейки Бороньковского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующему грунтовому проезду от а/д Н-10678 «Артюхи-Бороньки-Жуковка» КУП «Могилевоблдорстрой» в восточном направлении вдоль коридора МН. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северном направлении от опоры №58 к КТП км81.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 114 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 114 км) находится восточнее п. Красный курган, Забычанского сельсовета в Костюковичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующему проезду от автодороги Р-122 «Могилев-Чериков-Костюковичи» км125 РУП «Могилевавтодор» вблизи п.Красный Курган, Забычанского с/с в северо-западном направлении параллельно коридору МН. Покрытие существующего проезда разрушено, земляное полотно наотдельных участках имеет просадки и ямы. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-восточном направлении от опоры №1/2 к КТП км114.

Площадка пункта контроля и управления задвижек на км 117 линейной части магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ПК 117 км) находится южнее п. Красавичи Тимоновского сельсовета в Климовичском районе Могилевской области. Подъезд к площадке возможен по существующей полевой дороге от ул. Центральная п. Красавичи. Трасса существующей ВЛ-10кВ проходит в северо-западном направлении от опоры №1/21 к КТП км117.

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный, без постоянного присутствия персонала.

Проектом модернизации не предусматривается изменения численности работников и профессионально - квалификационного состава работающего персонала ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», а также создания дополнительных рабочих мест.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Альтернативным вариантом технологических решений, а также альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

Совокупность работ, предусмотренных проектными решениями по объекту «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода  «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)», планируется c учетом существующих ситуационных условий (существующий коридор коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба») и, соответственно, альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались.

Основные проектные решения по объекту приняты на основании задания на проектирование ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ситуационных и   технических условий, согласований заинтересованных организаций, а также в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов (ТНПА) архитектурно-строительного, в области пожарной безопасности и природоохранного законодательства Республики Беларусь.

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения значимого мероприятия, направленного на повышение надёжности функционирования и обеспечение экологической безопасности эксплуатации магистрально нефтепровода «Унеча-Полоцк».

3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Основные метеорологические характеристики для районов планируемой деятельности по объекту «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» приняты в соответствии с СНБ 2.04.02 – 2000 «Строительная климатология» по наиболее близлежайшей к территории работ метеостанции, расположенной в г. Костюковичи, и представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Основные метеорологические характеристики Костюковичского, Климовичского районов Могилёвской области [17].

| № | Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатический подрайон | IIв |
| 2 | Абсолютная минимальная температура воздуха, Т °С | -38 |
| 3 | Абсолютная максимальная температура воздуха, Т °С | +37 |
| 4 | Средняя годовая температура воздуха, °С | +5,3 |
| 5 | Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) периодов со средней суточной температурой не выше 0°С | 134 / -5,4 |
| 6 | Средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца, январь, % | 80 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность наиболее тёплого месяца, июль, % | 59 |
| 8 | Средняя годовая относительная влажность, % | 79 |
| 9 | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм | 194 |
| 10 | Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм | 441 |
| 11 | Среднее месячное атмосферное давление за январь, гПА | 997,1 |
| 12 | Среднее месячное атмосферное давление за июль, гПА | 992,9 |
| 13 | Среднее атмосферное давление за год, гПА | 995,5 |
| 14 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 15 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| 16 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе, м/с | 4,1 |
| 17 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с | 3,4 |
| 18 | Наибольшая из максимальных глубина промерзания грунта, см | 150 |
| 19 | Средняя из максимальных глубина промерзания грунта, см | 77 |

3.1.2 Атмосферный воздух

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы.

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, используемых человеком.

По данным главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС) в 2024 году общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров республики была достаточно благополучна [4].

Состояние воздуха в 2024 в г. Могилев оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным, плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха была незначительна, такие периоды были связаны с повышенным содержанием ТЧ10 и приземного озона. Увеличение содержания приземного озона в воздухе наблюдалось в весенний и летний период (весной увеличение связано с межсезонной перестройкой атмосферы и притоком озона из стратосферы, летом при повышенных температурах воздуха усиливаются фотохимические реакции, приводящие к образованию приземного озона).

Превышения по другим загрязняющим веществам носили эпизодический характер и фиксировались в основном при неблагоприятных метеорологических условиях [4].

Экологическая обстановка в районах планируемой деятельности оценивается как благополучная. В пределах исследуемых территорий (участки производства работ планируемого объекта) отсутствуют крупные промышленные предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в близлежащих от мест проектирования населенных пунктах – автотранспорт, предприятия теплоэнергетики и животноводства.

По данным Могилёвского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фоновое загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемых районах не превышает гигиенических нормативов для жилых территорий. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе районов планируемой деятельности по данным «Могилёвоблгидромет» приведены в таблицах 3.2-3.3 (см. приложение 2-3).

Таблица 3.2 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе д. Борейки, пос. Красный курган Костюковичского района Могилёвской области (пис. Могилёвоблгидромет, исх. № 27-9-8/3735 от 27.11.2025 г.)

| № п/п | Код загрязняю-щего вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | средне- суточная | средне- годовая |  |
| 1 | 2902 | Твердые частицы | 300 | 150 | 100 | 53 |
| 2 | 0008 | ТЧ-10 | 150 | 50 | 40 | 29 |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 29 |
| 4 | 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 409 |
| 5 | 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 27 |
| 6 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 50 |
| 7 | 1325 | Формальдегид | 30 | 12,0 | 3,0 | 20 |
| 8 | 1071 | Фенол | 10 | 7,0 | 3,0 | 2,2 |

Таблица 3.3 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района д. Рысин Климовичского района Могилёвской области (пис. Могилёвоблгидромет, исх. № 27-9-8/3734 от 27.11.2025 г.)

| № п/п | Код загрязняю-щего вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | средне- суточная | средне- годовая |  |
| 1 | 2902 | Твердые частицы | 300 | 150 | 100 | 53 |
| 2 | 0008 | ТЧ-10 | 150 | 50 | 40 | 29 |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 29 |
| 4 | 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 409 |
| 5 | 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 27 |
| 6 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 50 |
| 7 | 1325 | Формальдегид | 30 | 12,0 | 3,0 | 20 |
| 8 | 1071 | Фенол | 10 | 7,0 | 3,0 | 2,2 |

Таким образом, экологическое состояние атмосферного воздуха районов планируемой деятельности оценивается нами как «хорошее».

3.1.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть рассматриваемых районов относится к бассейну реки Сож (II Верхне-Днепровский гидрологический район).

Площадки проектируемого объекта на ПК 80 км и ПК 81 км находятся в пределах водосборной площади малой реки Зубар, левостороннего притока реки Беседь.

Площадки производства работ на ПК 114 км, ПК 117 км в Костюковичском и Климовичском районе расположены в границах водосборной площади малой реки Жадунька, правостороннего притока реки Беседь.

Непосредственно на земельных участках, отводимых для производства работ по планируемому объекту строительства, поверхностные водные объекты отсутствуют. Гидрологическая характеристика близлежайших к территории планируемой деятельности водотоков приведена ниже по тексту.

Река Зубар – протекает по территории Костюковичского района Могилёвской области, левосторонний приток реки Беседь (приток 3 порядка). Длина водотока – 23 км. Площадь водосборного бассейна – 206,3 км2. Исток находится в 1,2 км к ЮЗ от д. Жуковка Костюковичского района. Генеральное направление течения — северо-запад.

Река Жадунька – протекает по территории Костюковичского и Климовичского района Могилёвской области, правосторонний приток реки Беседь (приток 3 порядка). Длина реки — 47 км, площадь водосборного бассейна — 488 км², средний расход воды в устье 2,7 м³/с, средний наклон водной поверхности 0,8 м/км. Исток находится в 2,5 км к ЮВ от д. Жадунька Климовичского района. Генеральное направление течения — юго-восток. Притоки — Крупянка, Крупня (оба левые).

Долина невыразительная, местами корытообразная. Пойма ровная, поросшая луговыми травами и кустарником, местами заболоченная. Русло канализировано в течение 25,1 км (от истока до 1,8 км к юго-востоку от города Костюковичи), ниже извилистое. Ширина реки в среднем течении в межень 5-8 м, в нижнем до 10 м. Берега местами крутые и обрывистые, высотой 0,5-2 м.

Эколого-геохимическое состояние поверхностных вод

Формирование химического состава поверхностных вод рассматриваемых районов Беларуси происходит в результате сложного процесса взаимодействия самых разнообразных природных и искусственных факторов. Это климатические (количество атмосферных осадков, температура и др.), геоморфологические (особенности рельефа, заболоченность территории), геологические и гидрогеологические факторы, а также большая группа антропогенных факторов (сельскохозяйственные работы, наличие сточных вод животноводческих и коммунально-бытовых комплексов, мелиоративные мероприятия и т.д.).

Оценка экологического состояния поверхностных вод в районах планируемой деятельности даётся нами по информации (результатам наблюдений), предоставляемой главным информационно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС) [4].

Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей) определяется на основании гидробиологических показателей с использованием гидрохимических и гидроморфологических показателей. По этим показателям производится оценка классов качества поверхностных водных объектов (их частей). Присвоенные поверхностным водным объектам классы качества выражены числовыми значениями (от 1 до 5). 1 класс качества характеризуется как отличный, 2 класс – хороший, 3 класс – удовлетворительный, 4 класс – плохой, 5 класс – очень плохой.

В 2024 году [4]:

по гидрохимическим показателям реки Сож, Беседь, Жадунька соответствовали 2 (хорошему) классу качества;

по гидробиологическим показателям реки Беседь, Жадунька соответствовали 1 (отличному) классу качества; река Сож соответствовала 2 (хорошему) классу качества;

по гидроморфологическим показателям все наблюдаемые притоки реки Днепр соответствовали 1(отличному) классу качества.

Таким образом, экологическое состояние поверхностных вод районов планируемой деятельности оценивается нами как «хорошее».

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

В тектоническом плане рассматриваемый район находится в пределах Воронежской антеклизы, в крайне западной части Суражского погребённого выступа. Поверхность фундамента в его пределах залегает от -0,35км до -0,5км. Платформенный чехол выступа сложен отложениями рифея, венда, нижнего и среднего девона, мезозоя и кайнозоя [2].

Четвертичные отложения в рассматриваемом районе представлены в основном ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями.

Днепровская морена распространена повсеместно. Мощность ее обычно составляет 10-20 метров.

В толще морены можно выделить два горизонта, нередко разделенных песчаными отложениями. Нижний представлен горизонт твердыми, полутвердыми и тугопластичными супесями, суглинками и глинами желто- и красно-бурого цвета, содержащими включения гравия, гальки и валунов, а также карманы, линзы, прослойки песков. Верхний, более песчаный горизонт представлен, конечно - мореными разностями или абляционной мореной. По данным физических и механических свойств морены можно считать днепровскую морену надежным основанием для гражданских и промышленных сооружений любого класса [2].

Геолого-гидрогеологическая характеристика непосредственно территории планируемой деятельности дается нами по результатам инженерно-геологических изысканий, проведённых отделом инженерных изысканий                 БелНИПИнефть на территории объекта в сентябре 2024 года.

Участок ПК 80 км

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения:

Днепровский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIds), вскрыты скважинами №№2-12, представлены песками мелкими светло-жёлтого и светло-серого цвета, маловлажными и влажными с тонкими (до 0.2 м) глинистыми прослоями. Максимальная вскрытая мощность отложений до 1.3 м.

Моренные отложения (gIId), вскрыты всеми скважинами, представлены супесями красно-бурого цвета, пластичной консистенции с включениями до 10% гальки размером до 200 мм и гравия размером до 10 мм, с тонкими (до 0.2 м) прослойками песка. Максимальная вскрытая мощность отложений до 7.2 м.

С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0.3 м.

На площадке в период выполнения изысканий скважинами №№1 – 12 вскрыты воды спорадического распространения.

Воды спорадического распространения вскрыты на глубинах 2.2 – 2.8 м (абс. отм. 151.35 – 155.12 м).

Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам (до 0.2 м) песков в глинистых грунтах.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные.

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод следует ожидать на 0.5 – 0,7 м выше зафиксированного в период производства изысканий.

Во влагообильные периоды года на кровле глинистых грунтов возможно образование верховодки мощностью до 0.5 м.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 и СТБ 943-2007, с учетом структурно-текстурных особенностей грунтов и данных зондирования на площадке под проектируемые сооружения выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

## Днепровский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения

ИГЭ - 1 Песок мелкий средней

Моренные отложения

ИГЭ - 2 Супесь моренная средней прочности

ИГЭ - 3 Супесь моренная прочная

ИГЭ - 4 Супесь моренная очень прочная

Участок ПК 81 км

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения:

Днепровский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIds), вскрыты всеми скважинами №№13 – 18, представлены песками мелкими светло-жёлтого и светло-серого цвета, маловлажными, влажными и водонасыщенными, с маломощными (до 0.2 м) глинистыми прослоями. Мощность отложений 0.4 – 1.5 м.

Моренные отложения (gIId), вскрыты скважинами №№13 – 18, представлены песками мелкими светло-бурыми находящимися в водонасыщенном состоянии, супесями красно-бурого цвета, пластичной консистенции и суглинками серо-бурого цвета, мягкопластичной консистенции, с включениями до 10% гальки размером до 200 мм и гравия размером до 10 мм [17], с тонкими (до 0.2 м) прослойками песка. Максимальная вскрытая мощность отложений 6.6 м.

Мощность асфальтового покрытия в примыкании с дорогой составляет 0.14 – 0.16 м, на гравийном основании мощностью 0.14 м. Толщина растительного слоя на откосах автодороги составляет 0.06 – 0.08 м.

В районе скважин №№13 – 18 с поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0.3 м.

На площадке в период выполнения изысканий скважинами №№15, 16, 18 вскрыты грунтовые воды и воды спорадического распространения. Скважинами №№13, 14, 17 подземные воды до глубины исследования не вскрыты.

Грунтовые воды и воды спорадического распространения вскрыты на глубинах 1.0 м (абс. отм. 148.85 – 149.79 м).

Грунтовые воды приурочены к пескам мелким.

Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам (до 0.2 м) песков в глинистых грунтах.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные.

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод следует ожидать на 0,5 – 0,7 м выше зафиксированного в период производства изысканий.

разование верховодки мощностью до 0.5 м.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 и СТБ 943-2007, с учетом структурно-текстурных особенностей грунтов и данных зондирования на площадке под проектируемые сооружения выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

## Днепровский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения

ИГЭ - 1 Песок мелкий средней прочности

Моренные отложения

ИГЭ - 2 Суглинок моренный средней прочности

ИГЭ - 3 Суглинок моренный прочный

ИГЭ - 4 Суглинок моренный очень прочный

ИГЭ - 5 Супесь моренная средней прочности

ИГЭ - 6 Супесь моренная прочная

ИГЭ - 7 Супесь моренная очень прочная

ИГЭ - 8 Песок мелкий прочный

Участок ПК 114 км

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения:

Сожский горизонт

Моренные отложения (gIIsz), вскрыты скважинами №№19 – 26, представлены супесями красно-бурого цвета, твердой консистенции с включениями до 10% гальки размером до 200 мм и гравия размером до 10 мм, с тонкими (до 0.2 м) прослойками песка. Максимальная вскрытая мощность отложений до 7.7 м.

Мощность асфальтового покрытия в примыкании с дорогой составляет 0,13 – 0,15 м, на гравийном основании мощностью 0,13 м. Толщина растительного слоя на откосах автодороги составляет 0,05 – 0,07 м.

В районе скважин №№ 20-25 с поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0.3 м.

На площадке в период выполнения изысканий скважинами №№ 19-25 подземные воды до глубины исследования не вскрыты.

С поверхности в районе скважин №№ 19-25 залегают грунты с низкими фильтрационными свойствами, что может привезти к скоплению дождевых и талых вод.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 и СТБ 943-2007, с учетом структурно-текстурных особенностей грунтов и данных зондирования на площадке под проектируемые сооружения выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

## Сожский горизонт

Моренные отложения

ИГЭ - 1 Супесь моренная средней прочности

ИГЭ - 2 Супесь моренная прочная

ИГЭ - 3 Супесь моренная очень прочная

Участок ПК 117 км

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (thIV), вскрыты скважинами №№34 и 35, представлены песками мелкими светло-серого цвета, находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии. Мощность насыпных грунтов 0.9 – 1.1 м.

Сожский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIszs), вскрыты скважиной №26, представлены песками пылеватыми светло-жёлтого и светло-серого цвета, маловлажными и влажными. Мощность отложений до 0.9 м.

Моренные отложения (gIIsz), вскрыты скважинами №№26 – 35, представлены песками мелкими светло-бурыми находящимися в водонасыщенном состоянии, супесями красно-бурого цвета, пластичной консистенции и суглинками серо-бурого цвета, мягкопластичной консистенции, с включениями до 10% гальки размером до 200 мм и гравия размером до 10 мм [17], с тонкими (до 0.2 м) прослойками песка. Максимальная вскрытая мощность отложений 7.7 м.

В районе скважин №№26 – 35 с поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0.3 м.

На площадке в период выполнения изысканий скважинами №№31, 34, 35 вскрыты грунтовые воды и воды спорадического распространения, скважинами №26 – 30, 32, 33 подземные воды до глубины исследования не вскрыты.

Грунтовые воды и воды спорадического распространения вскрыты на глубинах 1.0 – 2.5 м (абс. отм. 165.21 – 165.89м).

Грунтовые воды приурочены к пескам мелким.

Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам (до 0.2 м) песков в глинистых грунтах.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные.

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод следует ожидать на 0,5 – 0,7 м выше зафиксированного в период производства изысканий.

С поверхности в районе скважин №№26 – 33 залегают грунты с низкими фильтрационными свойствами, что может привезти к скоплению дождевых и талых вод.

Во влагообильные периоды года на кровле глинистых грунтов возможно образование верховодки мощностью до 0.5 м.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012[1] и СТБ 943-2007[7], с учетом структурно-текстурных особенностей грунтов и данных зондирования на площадке под проектируемые сооружения выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

## Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования

## ИГЭ - 1 Грунт насыпной

## Сожский горизонт

Флювиогляциальные надморенные отложения

ИГЭ - 2 Песок пылеватый

Моренные отложения

ИГЭ - 3 Супесь моренная пластичная

ИГЭ - 4 Суглинок моренный слабый

ИГЭ - 5 Суглинок моренный средней прочности

ИГЭ - 6 Песок мелкий средней прочности

ИГЭ - 7 Песок мелкий прочный

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

В геоморфологическом отношении территория планируемых работ расположена в пределах Могилёвской равнины области равнин и низин Предполесья. Район характеризуется пологоволнистым рельефом с небольшими амплитудами колебания абсолютных высотных отметок.

Согласно почвенно-экологического районирования территории Республики Беларусь [9], площадки планируемого объекта расположены в границах: Быховско-Хотимско-Ветковского района – района преимущественного расширения дерново-подзолистых супесчаных, часто заболоченных почв южной части Оршанско-Могилёвской равнины.

Все площадки производства работ по объекту «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» размещаются в коридоре коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», на землях, принадлежащих ОАО «Гомельтранснефть Дружба».  Дополнительно испрашиваемые участки для временного и постоянного отвода располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и на землях государственного лесного фонда.

Поверхность земельных участков проектируемого объекта пологоволнистая, местами осложнённая искусственными насыпями (автодороги). Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются в пределах:

участок ПК 80 км – 153,65 - 157,82 м;

участок ПК 81 км – 149,85 - 157,16 м;

участок ПК 114 км – 177,90 - 178,58 м;

участок КП 117 км – 166,21 - 184,85 м;

Почвенный покров участков представлен в основном дерново-подзолистыми супесчаными почвами.

Оценка загрязнения земель (включая почвы) на площадках планируемой деятельности

Оценка загрязнения земель (включая почвы) на площадках планируемой деятельности выполнена нами по результатам геоэкологических исследований, проведенных БелНИПИнефть совместно с инженерно-геологическими изысканиями.

Работы по отбору проб земель (включая почвы) на содержание нефтепродуктов контролируемой территории проводились в сентябре 2024 года.  Схема отбора проб почв контролируемой территории разрабатывалась в соответствии с ТКП 17.03-02-2020 (33140) «Правила выполнения работ по определению загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами». В соответствии с планово-картографическими материалами было выделено 14 пробные площадки. Интервалы отбора проб соответствовали глубинам: 0-19,9; 20-50 см.

Химико-аналитические работы по определению содержания нефтепродуктов выполнялись аккредитованной лабораторией отдела экологии и природоохранных мероприятий БелНИПИнефть (рег. номер – BY/112 1.0939 от 27.12.2004 г.). Определение нефтепродуктов в почве производилось согласно М 03-03-2012 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02».

Оценка состояния и уровня загрязнения почвогрунтов проводилась в соответствии в соответствии с ТКП 17.03-02-2020 путем сопоставления полученных значений содержания нефтепродуктов с дифференцированными нормативами, установленными ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 для разных категорий земель.

Как показали результаты работ, во всех отобранных и проанализированных пробах почвогрунтов контролируемой территории содержание нефтепродуктов не превышает минимальное значение дифференцированного норматива, установленного для земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 817 мг/кг [19].  Концентрация нефтепродуктов в пробах земель (включая почвы) территории планируемой деятельности изменяется от концентраций ниже предела обнаружения применяемой методики выполнения измерений (<5 мг/кг) до 91,7 мг/кг (см. таблицу 3.4).

Загрязнение земель (включая почвы) нефтепродуктами территории объекта № 115/24 «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» не выявлено.

Таблица 3.4 – Сводная ведомость результатов проведения измерений концентрации химических веществ в пробах почвы (грунта)

(по данным протоколов проведения измерений № 412П – 439П от 30.09.2024 г.

отдел экологии и природоохранных мероприятий БелНИПИнефть)

Дата составления ведомости: 30 сентября 2024 г.

Землепользователь: ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения

Местоположение контролируемой территории: территория планируемого объекта строительства № 115/24 «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)»

| № п/п | Номер пробной площадки (точки отбора пробы) | Контролируемый слой, см | Грануло-метричес-кий состав почв (грунтов) | Химическое вещество | Фактическая концентра-ция, мг/кг | Дифферен-цированный норматив (минималь-ный), мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок ПК 80 км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | ниже предела обнаружения (< 5) | 817 |
| 2 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 6,3 | 817 |
| 3 | 2 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 27,9 | 817 |
| 4 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 24,2 | 817 |
| 5 | 3 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 31,0 | 817 |
| 6 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 23,5 | 817 |
| 7 | 4 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 11,3 | 817 |
| 8 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 13,9 | 817 |
| Участок ПК 81 км |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 14,4 | 817 |
| 10 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 11,5 | 817 |
| 11 | 6 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 5,4 | 817 |
| 12 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 5,5 | 817 |
| 13 | 7 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 13,1 | 817 |
| 14 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 6,5 | 817 |
| Участок ПК 114 км |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 9,7 | 817 |
| 16 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 5,0 | 817 |
| 17 | 9 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 39,6 | 817 |
| 18 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 62,4 | 817 |
| 19 | 10 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 91,7 | 817 |
| 20 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 50,6 | 817 |
| Участок ПК 117 км |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 53,6 | 817 |
| 22 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 26,0 | 817 |
| 23 | 12 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 25,7 | 817 |
| 24 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 14,4 | 817 |
| 25 | 13 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 15,7 | 817 |
| 26 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 5,8 | 817 |
| 27 | 14 | 0 – 19,9 | песок | нефтепродукты | 6,5 | 817 |
| 28 |  | 20,0 – 50,0 | песок | нефтепродукты | 5,7 | 817 |

3.1.6 Растительный мир

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Беларусь [9], естественная растительность территории планируемой деятельности относится к Сожскому району Оршанско-Могилёвского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов (см. рис. 3.1):

Рис. 3.1  Карта геоботанического районирования Республики Беларусь [9].

Костюковичский район (ПК 80, 81, 114 км)

Площадки производства работ проектируемого объекта в Костюковичском районе расположены на землях сельскохозяйственного назначения (пахотные, луговые, другие виды земель); землях лесного фонда (эксплуатационные, защитные (в границах водоохранных зон) леса); землях запаса; землях промышленности, транспорта, связи.

Участок  ПК 80 км

Участки лесные земель, отводимые для производства работ на ПК-80 км, расположены в границах кварталов №№262, 258 Белынковичского лесничества Костюковичского лесхоза.. Категория лесов – защитные леса (леса в границах водоохранной зоны реки Зубар), рекреационно-оздоровительные леса (подкатегория - леса вокруг населённых пунктов); эксплуатационные леса.

Тип леса – орляковый, таволговый, папоротниковый, черничный. Преобладающие древесные породы - сосна, ольха чёрная, берёза.

Участок  ПК 81 км

Участки лесные земель, отводимые для производства работ на ПК-81 км, расположены в границе квартала № 100 Паньковского лесничества Костюковичского лесхоза.. Категория лесов – защитные леса (леса в границах водоохранной зоны реки Зубар). Тип леса – орляковый. Преобладающие древесные породы – сосна, берёза.

Участок  ПК 114 км

Участки лесные земель, отводимые для производства работ на ПК-114 км, расположены в границе квартала № 12 Деряженского лесничества Костюковичского лесхоза. Категория лесов – эксплуатационные леса. Тип леса – орляковый, кисличный. Преобладающие древесные породы – сосна, берёза, осина, ольха чёрная.

Участки сельскохозяйственных земель, отводимые для производства работ во временное и постоянное в Костюковичском районе, представлены в основном пахотными и естественными луговыми землями.

Согласно карте растительности, представленной в Национальном Атласе Республики Беларусь [9], в  составе естественной луговой растительности рассматриваемого района присутствуют: тимофеевка луговая (Phleum pratense); овся́ница луговая  (Festuca pratensis Huds); гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus L.); полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.); души́стый колосо́к обыкнове́нный (Anthoxanthum odoratum L.); трясу́нка сре́дняя (Briza media L.); белоус торчащий (Nardus stricta L.); луговик дернистый (Deschampsia cespitosa (L.)Beauv.); осока чёрная ( Carex nigra L.); осока просяная (Carex panicea L.); осока жёлтая (Carex flava L.); змеевик большой (Polygonum bistorta L.); хвощ болотный (Equi setum palustre L) и др.

По информации Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 01.01.2024 года [14] на территории Костюковичского района Могилёвской области зарегистрировано 7 видов дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, и передано под охрану землепользователям 9 мест их произрастания. Информация о местах произрастания краснокнижных растений в Костюковичском районе представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Список дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Костюковичского района.

| Название вида дикорастущего растения | Наименование юридического лица, которому передано под охрану место произрастания дикорастущего растения /№ решения РИК | Местоположение и границы места произрастания дикорастущего растения | Площадь переданного под охрану места произрастания дикорастущего растения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Неккера перистая | Государственное лесохозяйственное учреждение «Костюковичский лесхоз» (далее Костюковичский лесхоз) / решение Костюковичского РИК 29 апреля 2023 г. № 9-7 | 1,2 км к югу-юго-западу от д. Жабыки, выдел 1 квартала 3 Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 3,6 |
|  |  | 0,8 км к юго-западу от д. Жабыки, выдел 2 квартала 9 Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 1,1 |
| Осока корневищная | Костюковичский лесхоз/ решение Костюковичского РИК 29 апреля 2023 г. № 9-7 | 0,7 км к югу-юго-западу от д. Жабыки, выдел 1 квартала 9 Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 15,2 |
| Колокольчик широколистный | Костюковичский лесхоз/ решение Костюковичского РИК 31 декабря 2021 г. № 25-7 | 0,5 км к югу от д. Боровая, выдел 9 квартала 115 Паньковского лесничества Костюковичского лесхоза | 1,1 |
| Лук медвежий (Черемша) | Костюковичский лесхоз/ решение Костюковичского РИК 31 декабря 2021 г. № 25-7 | 1,5 км к югу от д. Боровая, выделы 43, 45 квартала 115 Паньковского лесничества Костюковичского лесхоза | 2,7 |
|  |  | 300 м к западу от д. Ручей, выдел 40 квартала 46 Костюковичского лесничества Костюковичского лесхоза | 3,3 |
| Многоножка обыкновенная | Костюковичский лесхоз/ решение Костюковичского РИК 31 декабря 2021 г. № 25-7 | 200 м к востоку от д. Белынковичи, выделы 4, 5 квартала 176 Белынковичского лесничества Костюковичского лесхоза | 1,8 |
| Кувшинка белая | Костюковичский лесхоз / решение Костюковичского РИК 31 декабря 2021 г. № 25-7 | 0,9 км к западу от д. Пасека, выделы 11, 15 квартала 220 Белынковичского лесничества Костюковичского лесхоза | 4,5 |
| Кубышка малая | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Самотевичи Агро» / решение Костюковичского РИК 31 декабря 2021 г. № 25-7 | 100 м к северу от деревни Белый Камень, река Зубар, автомобильный переезд через реку | 0,1 |

Анализ данных, представленных в таблице 3.5, позволяет сделать вывод об отсутствии на земельных участках проектируемого объекта переданных под охрану мест произрастания редких видов дикорастущих растений, занесённых в Красную Книгу Республику Беларусь. По результатам полевых исследований, проведённых специалистами БелНИПИнефть в сентябре 2024 года, наличие мест произрастания растений, занесённых в Красную Книгу Республику Беларусь, на площадках производства работ проектируемого объекта также выявлено не было.

Согласно информации, предоставленной ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (пис. исх. № 155 от 05.02.2026 г; приложение 4), в районах расположения объекта «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк» по Костюковичскому району, отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь.

Климовичский район (ПК 117 км)

Площадки производства работ проектируемого объекта в Климовичском районе расположены на землях сельскохозяйственного назначения (пахотные, луговые, другие виды земель); землях лесного фонда

Участки лесные земель, отводимые для производства работ на ПК-117 км, расположены в границе квартала № 52 Савиничского лесничества Климовичского лесхоза. Категория лесов – защитные леса (леса в границах водоохранной зоны реки Жадунька). Тип леса – осоковый. Преобладающие древесные породы – сосна, берёза.

По информации Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 01.01.2024 года [14] на территории Климовичского района Могилёвской области зарегистрирован 1 вид и передано под охрану землепользователю 1 место произрастания дикорастущего растения, включённого в Красную книгу Республики Беларусь (см. табл. 3.6).

Таблица 3.6 - Список дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Климовичского района.

| Название вида дикорастущего растения | Наименование юридического лица, которому передано под охрану место произрастания дикорастущего растения /№ решения РИК | Местоположение и границы места произрастания дикорастущего растения | Площадь переданного под охрану места произрастания дикорастущего растения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Кальвация гигантская | Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз» / решение Климовичского РИК 12 февраля 2021 г. № 4-4 | 1,1 километра к северо-востоку от деревни Ивановск, Климовичский лесхоз, Киселевобудское лесничество, выдел 5 квартала 22 | 15,3 |

Как видно из информации, представленной в таблице 3.6, на земельных участках проектируемого объекта места произрастания растений, занесённых в Красную Книгу Республику Беларусь, выявлены не были и под охрану землепользователю не передавались.

Согласно информации, предоставленной ГЛХУ «Климовичский лесхоз» (пис. исх. № 04-05/179 от 05.02.2026 г; приложение 5), в лесном фонде на участке 117 км линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк», отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь.

3.1.7 Животный мир

Для фауны Могилёвской области характерно отсутствие эндемиков и преобладание видов европейского, сибирского и средиземноморского происхождения. В современной фауне Могилёвской  области более 400 видов позвоночных и несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Основу животного мира складывают широко распространенные в современном полушарии виды: обыкновенный еж, крот, лисица, волк, выдра, речной бобор, белка; из птиц наиболее распространены серая куропатка, тетерев, сизый голубь, обыкновенная кукушка. Из представителей южной степной фауны в республике живут: заяц-русак, обыкновенный хомяк, пестрый суслик, болотная черепаха и др.

В Могилёвской области охраняемыми и исчезающими животными являются барсук обыкновенный, европейская рысь, европейский зубр, широкопалый рак, некоторые виды насекомых. К охраняемым и исчезающим птицам относятся: черный аист, журавль серый, орлан-белохвост, воробьиный сыч, коростель, белоспинный дятел, малый подорлик, большая выпь, большой улит, кулик-сорока, зимородок обыкновенный и др. [14].

По информации Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 01.01.2024 года [14] на территории Костюковичского района Могилёвской области мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не зарегистрировано и под охрану землепользователям не передавалось.

На территории Климовичского района зарегистрировано 2 вида и передано под охрану землепользователю 2 места обитания диких животных, включённых в Красную книгу Республики Беларусь (см. таблицу 3.7).

Таблица 3.7 - Список диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Климовичского района.

| Название вида дикого животного | Наименование юридического лица, которому передано под охрану место обитания дикого животного /№ решения РИК | Место обитания дикого животного | Площадь переданного под охрану места обитания, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Барсук | Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз» / решение Климовичского РИК 12 февраля 2021 г. № 4-4 | 1,0 километра к северо-востоку от деревни Ивановск, Климовичский лесхоз, Киселевобудское лесничество, выдел 5 квартала 22 | 1,2 |
| Черный аист |  | 3,3 километра к юго-западу от деревни Киселева Буда, Климовичский лесхоз, Киселевобудское лесничество,выдел 62 квартала 56 | 0,22 |

Согласно информации, предоставленной ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (пис. исх. № 155 от 05.02.2026 г; приложение 4), на участках планируемого объекта в Костюковичском районе, отсутствуют места обитания диких животных, включённых в Красную книгу Республики Беларусь.

На земельных участках проектируемого объекта в Климовичском районе места обитания диких животных, занесённых в Красную Книгу Республику Беларусь, также отсутствуют (пис. ГЛХУ «Климовичский лесхоз» исх. № 04-05/179 от 05.02.2026 г., приложение 5).

Все участки производства работ планируемого объекта строительства расположены в коридоре коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк». Существующие технологические площадки имеют металлическое решетчатое ограждение, что препятствует проходу на территорию диких животных.

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании экологического равновесия района (см. рис. 3.2).

На площадках планируемого объекта отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения земноводных. Территория планируемой деятельности не представляет ценности в качестве кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания и не является особо ценным охотничье-промысловым угодьем.

Видовой состав животного мира земельных участков планируемого объекта, а также прилегающей территории, был определен нами на основании полевых исследований, данных специализированной литературы и представлен в таблице 3.8.

Все перечисленные в таблице представители животного мира населяют примыкающие к площадкам производства работ участки и используют территорию планируемого объекта в качестве кормового угодья. Представленные виды являются обычными для территории Беларуси и региона в целом.

Рис. 3.2 Схема Национальной экологической сети (Костюковичский, Климовичский районы) [10].

Условные обозначения к рисунку 3.2:

СЕ3 – международный коридор экологической сети «Днепровский»;

– заказники республиканского значения;

– заказники местного значения;

– рекреационные территории – курорты;

– рекреационные территории – зоны отдыха.

Места произрастания  и обитания видов, включенных в Красную книгу РБ

– растения;         – птицы;       – насекомые

Таблица 3.8 – Характеристика видового состава животного мира территории планируемой деятельности по объекту № 115/24 «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)»

| Вид |  |  | Плотность, ос/га |  |  |  | Статус охраны в РБ |  | Междунар. статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пахотные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |  |  |  |  | 1,5 кг/га |  |  |  |  |  |
| ПТИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воробьинообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаворонковые Жаворонок полевой (Alauda arvensis) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | LС |  |
| Воробьные Воробей полевой (Passer montanus) |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  | LС |  |
| Курообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазановые Куропатка серая (Perdix perdix) |  |  |  |  | 0,2 |  | - |  | LС |  |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) |  |  |  |  | 20 |  | - |  | LС |  |
| Насекомоядные Кротовые Крот европейский (Talpa europaea) |  |  |  |  | 5 |  | - |  | LС |  |
| луговые земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |  |  |  |  | 2,5 кг/га |  |  |  |  |  |
| ЗЕМНОВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд бесхвостые земноводные Настоящие лягушки Лягушка остромордая (Rana arvalis) Лягушка травяная (Rana temporaria) Лягушка прудовая (Pelophylax lessonae) Жаба серая (Bufo bufo) |  |  |  |  | 0,5 0,2 0,5 0,2 |  | - - - - |  | LС LС LС LС |  |
| ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд чешуйчатые Настоящие ящерицы Ящерица прыткая (Lacerta agilis) Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) Уж обыкновенный (Natrix natrix) |  |  |  |  | 0,5 0,2 0,2 |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| ПТИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воробьинообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вьюрковые Зяблик (Fringilla coelebs) Зеленушка (Chloris chloris) Вьюрок канареечный (Serinus serinus) |  |  |  |  | 1 3 0,5 |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| Трясогузковые Трясогузка белая (Motacilla alba) Трясогузка желтая (Motacilla flava) |  |  |  |  | 0,5 0,5 |  | - - |  | LС LС |  |
| Синицевые Синица большая (Parus major) Синица хохлатая (Parus cristatus) |  |  |  |  | 3 0,5 |  | - - |  | LС LС |  |
| Овсянковые Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) |  |  |  |  | 2 |  | - |  | LС |  |
| Сорокопутовые Сорокопут серый (Lanius excubitor) |  |  |  |  | 1 |  | - |  | LС |  |
| Славковые Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  | LС |  |
| Ржанкообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ржанковые Чибис (Vanellus vanellus) |  |  |  |  | 0,6 |  | - |  | LС |  |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) |  |  |  |  | 30 |  | - |  | LС |  |
| Насекомоядные Землеройковые Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) Кротовые Крот европейский (Talpa europaea) |  |  |  |  | 20 5 |  | - - |  | LС LС |  |
| другие виды с/х земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |  | 0,5 кг/га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воробьинообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаворонковые Жаворонок полевой (Alauda arvensis) |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | LС |
| Воробьные Воробей полевой (Passer montanus) |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  | LС |
| Трясогузковые Трясогузка белая (Motacilla alba) Трясогузка желтая (Motacilla flava) |  | 0,5 0,5 |  |  |  |  | - - |  |  | LС LС |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) |  | 20 |  |  |  |  | - |  |  | LС |
| земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |  |  |  |  | 2,5 кг/га |  |  |  |  |  |
| ЗЕМНОВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд бесхвостые земноводные Настоящие лягушки Лягушка остромордая (Rana arvalis) Лягушка травяная (Rana temporaria) Жаба серая (Bufo bufo) |  |  |  |  | 1 0,5 0,2 |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд чешуйчатые Настоящие ящерицы Ящерица прыткая (Lacerta agilis) Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) Уж обыкновенный (Natrix natrix) |  |  |  |  | 0,5 0,2 0,2 |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) |  |  |  |  | 30 |  | - |  | LС |  |
| Насекомоядные Землеройковые Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) Кротовые Крот европейский (Talpa europaea) |  |  |  |  | 30 2 |  | - - |  | LС LС |  |
| земли запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | 2,5 кг/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМНОВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд бесхвостые земноводные Настоящие лягушки Лягушка остромордая (Rana arvalis) Лягушка травяная (Rana temporaria) Жаба серая (Bufo bufo) | 0,1 0,5 0,2 |  |  |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |  |
| ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд чешуйчатые Настоящие ящерицы Ящерица прыткая (Lacerta agilis) Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) Уж обыкновенный (Natrix natrix) | 0,5 0,2 0,2 |  |  |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |  |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) | 30 |  |  |  |  | - |  | LС |  |  |
| Насекомоядные Землеройковые Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) Кротовые Крот европейский (Talpa europaea) | 30 2 |  |  |  |  | - - |  | LС LС |  |  |
| земли лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |  |  |  | 2,5 кг/га |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМНОВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд бесхвостые земноводные Настоящие лягушки Лягушка остромордая (Rana arvalis) Лягушка травяная (Rana temporaria) Жаба серая (Bufo bufo) |  |  |  | 1,0 0,5 0,2 |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд чешуйчатые Настоящие ящерицы Ящерица прыткая (Lacerta agilis) Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) Ужеобразные Уж обыкновенный (Natrix natrix) |  |  |  | 1,0 0,5 0,5 |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| ПТИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воробьинообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроздовые Певчий дрозд (Turdus philomelos) Черный дрозд (Turdus merula) |  |  |  | 0,3 0,3 |  |  | - - |  | LС LС |  |
| Вьюрковые Зяблик (Fringilla coelebs) Зеленушка (Chloris chloris) Вьюрок канареечный (Serinus serinus) |  |  |  | 1 3 0,5 |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| Трясогузковые Трясогузка белая (Motacilla alba) Трясогузка желтая (Motacilla flava) Лесной конек (Anthus trivialis) |  |  |  | 1 0,5 0,3 |  |  | - - - |  | LС LС LС |  |
| Синицевые Синица большая (Parus major) Синица хохлатая (Parus cristatus) |  |  |  | 3 1 |  |  | - - |  | LС LС |  |
| Овсянковые Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) |  |  |  | 2 |  |  | - |  | LС |  |
| Славковые Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) |  |  |  | 2 |  |  | - |  | LС |  |
| Дятлообразные Дятел большой пестрый (Dendrocopos major) Желно (Dryocopus martius) |  |  |  | 0,2 0,1 |  |  | - - |  | LС LС |  |
| Кукушкообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) |  |  |  | 0,2 |  |  | - |  | LС |  |
| Курообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тетеревиные Рябчик (Bonasa bonasia) |  |  |  | 0,1 |  |  | - |  | LС |  |
| Ржанкообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бекасовые Вальдшнеп (Scolopax rusticola) |  |  |  | 0,1 |  |  | - |  | LС |  |
| МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грызуны Полевки Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) |  |  |  | 30 |  |  | - |  | LС |  |
| Беличьи Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) |  |  |  | 0,2 |  |  | - |  | LС |  |
| Зайцеобразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заяц русак (Lepus europaeus) |  |  |  | 0,2 |  |  | - |  | LС |  |
| Куньи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куница лесная (Martes martes) |  |  |  | 0,1 |  |  | - |  | LС |  |
| Насекомоядные Землеройковые Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) Кротовые Крот европейский (Talpa europaea) |  |  |  | 30 2 |  |  | - - |  | LС LС |  |

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Земельные ресурсы

Использование земельных ресурсов обуславливается функциональным назначением территории.

Все площадки планируемого объекта приурочены к трассе магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» и расположены в существующем коридоре коммуникаций ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Дополнительно испрашиваемые участки для временного и постоянного отвода располагаются на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения -  луговые земли, пахотные земли, земли запасы.

Водные ресурсы

Использование ресурсов поверхностных и подземных вод проектными решениями по модернизации объекта не предусмотрено.

Отсутствие на территории объекта водных объектов исключает развитие процессов, вызывающих изменение их режима и загрязнение.

Рекреационные ресурсы

Согласно Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года [1] площадки производства работ планируемого объекта расположены вне туристско-рекреационных территорий РБ.

Все участки планируемой деятельности располагаются в коридоре коммуникаций магистрального нефтепровода и использование данных территорий в рекреационных целях не предполагается.

Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые Могилевской области представлены месторождениями фосфоритов, строительных материалов: мела, мергеля, кирпичных суглинков, глины, гравия, строительных песков, камня и др.

Согласно заключению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды месторождений полезных ископаемых, на территории планируемого объекта не выявлено.

Таким образом, изменение природно-ресурсного потенциала территории в ходе реализации планируемой деятельности предусматривается в связи с отчуждением (во временное и постоянное пользование) земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения (пахотные и луговые угодья).

3.2 Природоохранные и иные ограничения

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

По информации Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 01.01.2025 года [14]:

на территории Костюковичского района Могилёвской области расположено 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые представляют собой 1 заказник и 5 памятников природы местного значения;

на территории Климовичского района расположен 1 водно-болотный заказник местного значения.

Общая информация о наименовании ООПТ Костюковичского и Климовичского района, их местоположении и удалённости от площадок планируемого объекта представлена в таблице 3.9. Схема расположения ООПТ в рассматриваемых районах представлена на рис.3.3-3.4.

Непосредственно в зоне проведения планируемых работ заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, подлежащие особой охране, отсутствуют. Объектов, имеющих историко-культурную ценность, в пределах участков проектируемого объекта, также не выявлено.

Таблица 3.9 – Особо охраняемые природные территории Костюковичского и Климовичского районов Могилёвской области [10; 14].

| Наименование ООПТ | Местонахождение | Площадь, га / № на схеме | Мин. расстояние от площадок проектируемого объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Костюковичский район ( участок ПК 80, 81, 114 км) |  |  |  |
| Гидрологический заказник местного значения «Мохи». | Кварталы №№19-21,27-28 Паньковского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 112,0 | ~ 6,5 |
| Ботанический памятник природы местного значения «Вековой дуб Костюковичского лесхоза» | Выделы 14-15 квартала № 62 Паньковского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 0,05 | ~ 7,5 |
| Ботанический памятник природы местного значения» (один из старейших представителей дубов) «Дерево В.А. Елисеенко» | Выдел 5 квартала № 19 Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз». | 0,0177 | > 15 |
| Ботанический памятник природы местного значения» (один из старейших представителей дубов) «Жабыковский Старожил» | Выдел 1 квартала № 3 Белынковичского лесничества ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | 0,0227 | > 12 |
| Гидрологический памятник природы местного значения «Криница д. Студенец» | Расположен в 1 км на ЮВ от д. Студенец, 500 м на СЗ от моста через р. Жадунька. | 0,01 | > 15 |
| Гидрологический памятник природы местного значения «Криница д. Тупичино» | Расположен в 0,2 км на С от д. Тупичино | 0,02 | > 20 |
| Климовичский район ( участок ПК 117 км) |  |  |  |
| Водно-болотный заказник местного значения «Долина реки Остер» | Долина реки Остер - 46,5 км. Заказник начинается от границы Российской Федерации и заканчивается на границе Кричевского района Могилевской области. | 3011,34 / - | > 50 |

Рис. 3.3 Карта-схема расположения ООПТ в Костюковичском районе [9].

Рис. 3.4 Карта-схема расположения ООПТ в Костюковичском и Климовичском районах [9].

Рис. 3.5 Условные обозначения к рисункам 3.3 - 3.4.

Природные территории, подлежащие специальной охране

Курортные зоны и зоны отдыха

Площадки производства работ планируемого объекта расположены вне туристско-рекреационных территорий Республики Беларусь.

Парки, скверы и бульвары

Территория планируемой деятельности расположена вне границ населенных пунктов. Парки, скверы и бульвары отсутствуют.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов

Земельные участки, отводимые для производства работ по планируемому объекту строительства, расположены в границах водоохранных зон:

- реки Зубар – Костюковичский район, участок ПК - 80, 81 км;

- реки Жадунька – Климовичский, участок ПК - 117 км.

Требования к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах ах водных объектов установлены статьёй 53 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З :

Пункт 1. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

1.6. мойка транспортных и других технических средств;

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

Пункт 2. В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 – 1.5 пункта 1, при условии проведения мероприятий  по охране вод, предусмотренных проектной документацией

Зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и сапропелей

В районе планируемой деятельности разведанные месторождения минеральных вод и сапропелей не выявлены.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения

На площадках планируемого объекта, а также на прилегающей территории, централизованные системы питьевого водоснабжения населения отсутствуют.

Рекреационно-оздоровительные и защитные леса

Площадки планируемого объекта в Костюковичском районе (участки ПК 80, 81 км), расположенные на лесных землях в кварталах 262, 258 Белынковичского лесничества и в квартале 100 Паньковского лесничества Костюковичского лесхоза, находятся в границах защитных лесов. Подкатегория лесов - леса, расположенные в границах водоохранных зон. (водоохранная зона р. Зубар). Общая площадь участков - 1,3789га.

Площадки планируемого объекта в Климовичском районе (участок ПК 117 км), расположенные на лесных землях в квартале 52 Савиничского лесничества Климовичского лесхоза, находятся в границах защитных лесов. Подкатегория лесов - леса, расположенные в границах водоохранных зон. (водоохранная зона р. Жадунька). Общая площадь участков - 0,0889 га.

Площадка планируемого объекта на участке ПК-80 км (стройгородок) в Костюковичском районе, расположенная в выделе 22 квартала 262 Белынковичского лесничества Климовичского лесхоза, находится в границах рекреационно-оздоровительные лесов. Подкатегория лесов - леса вокруг населённых пунктов. Общая площадь участка - 0,0051га.

Типичные и редкие природные ландшафты, и биотопы

Типичные и редкие природные биотопы на площадках производства работ и на прилегающих территориях не выявлены и под охрану землепользователю не передавались.

Естественные болота и их гидрологические буферные зоны

Естественные болота на территории планируемой деятельности отсутствуют.

Природные территории, имеющие значения для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, площадки планируемого объекта не попадают в охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании экологического равновесия района. На территории проектируемого объекта отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения земноводных. Участки производства работ не представляют ценности в качестве кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания и не являются особо ценным охотничье-промысловым угодьем.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

ООПТ, а также их охранные зоны, в районе планируемой деятельности отсутствуют (см. табл. 3.9).

Места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу

Мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, на участках производства работ по планируемому объекту не выявлено и под охрану землепользователю не передавалось (см. приложения 4-5).

Таким образом, природоохранные ограничения, обусловленные расположением природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, при реализации планируемой деятельности предусмотрены в связи расположением площадок проектируемого объекта на земельных участках, расположенных в границах:

- водоохранной зоны реки Зубар (Костюковичский район);

- водоохранной зоны реки Жадунька (Климовичский район);

- защитных лесов (леса в гр. водоохр. зон) кв. 262, 258 Белыньковского и кв. 100 Паньковского лесничеств Костюковичского лесхоза;

- рекреационно-оздоровительные лесов (леса вокруг н.п.) кв. 262 Белыньковского лесничества Костюковичского лесхоза.

3.3 Социально-экономические условия

Костюковичский район — административная единица на юго-востоке Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — город Костюковичи.

Население

Численность населения — 20 904 человек (на 1 января 2025 года), в том числе в городских условиях (Костюковичи) проживают — 14 757 человек, в сельских — 6 147 человек. Всего на территории района насчитывается 1 городской и 143 сельских населенных пункта [12].

По итогам переписи 2019 года, 90,32 % жителей района назвали себя белорусами, 6,15 % — русскими, 1,15 % — украинцами, 0,06 % — поляками.

На 1 января 2018 года 19,3 % населения района были в возрасте моложе трудоспособного (5-е место в Могилёвской области), 55,7 % — в трудоспособном возрасте (4-е место), 25 % (19-е место) — в возрасте старше трудоспособного. Средние показатели по Могилёвской области — 17,5 %, 56,8 % и 25,7 % соответственно. 52,9 % населения составляли женщины, 47,1 % — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9 % и 47,1 % соответственно, по Республике Беларусь — 53,4 % и 46,6 %).

Промышленность

Основу экономики района составляет промышленное производство, представленное 5 предприятиями разных форм собственности: ОАО «Белорусский цементный завод», филиал № 1 «Цемремонт» республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», производственный участок г. Костюковичи Кричевский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», филиал Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз».

Сельское хозяйство

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) в 2017 году составила 28 438 га (284 км², 12-е место в Могилёвской области)[26]. В 2017 году под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно 11 889 га, под кормовые культуры — 15 879 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил 34,1 тыс. т. По валовому сбору зерновых в 2017 году район занял 14-е место в Могилёвской области. Средняя урожайность зерновых в 2017 году составила 29,6 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 33,4 ц/га, по Республике Беларусь — 33,3 ц/га). По этому показателю район занял 13-е место в Могилёвской области.

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 21 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 6,1 тыс. коров, а также 11 тыс. свиней. По поголовью крупного рогатого скота район занял 15-е место в Могилёвской области, по поголовью свиней — 8-е. Сельскохозяйственные организации района реализовали 3 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе) и произвели 23,4 тыс. т молока. По производству молока район занял 15-е место в Могилёвской области. Средний удой молока с коровы — 4152 кг (средний показатель по Могилёвской области — 4296 кг, по Республике Беларусь — 4989 кг.

Дорожные коммуникации

Через район проходят железная дорога Орша — Унеча, автомобильные дороги на Климовичи, Краснополье, Хотимск, Чериков, Сураж, а также нефтепровод Унеча — Полоцк (часть нефтепровода «Дружба»).

Образование

В районе насчитывалось 15 учреждений дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 1 тыс. детей.  Действовало 14 учреждений общего среднего образования, в которых обучались 2,7 тыс. учеников. В школах района работало 360 учителей. В среднем на одного учителя приходилось 7,5 учеников (среднее значение по Могилёвской области — 8,4, по Республике Беларусь — 8,7). В 2018/2019 учебном году в Костюковичах действовало учреждение профессионально-технического образования — Костюковичский профессиональный лицей № 8 — ныне ГУО "Костюковичский государственный колледж" (обучает по профессиям — штукатур, продавец, слесарь, тракторист-машинист, водитель категории C, вальщик леса, швея, электросварщик).

Медицина

В 2017 году в учреждениях здравоохранения района работало 54 врача и 313 средних медицинских работников, в лечебных учреждениях было 160 больничных коек. Численность врачей в пересчёте на 10 тысяч человек — 23,6 (средний показатель по Могилёвской области — 34,6, по Республике Беларусь — 40,5), количество коек в пересчёте на 10 тысяч человек — 69,9 (средний показатель по Могилёвской области — 83,1, по Республике Беларусь — 80,2). По этим показателям район занял 6-е и 10-е места в области соответственно.

Учреждения культуры

- Учреждение культуры «Костюковичский краеведческий музей» в городе Костюковичи. В музее собрано более 15,9 тысяч музейных предметов основного фонда (4-е место среди музеев Могилёвской области). В 2016 году музей посетили 15,5 тысяч человек (по этому показателю музей занял 10-е место в области).

- Литературный музей Народного поэта Беларуси А. А. Кулешова — филиал Костюковичского краеведческого музея в агрогородке Новые Самотевичи Новосамотевичского сельсовета

- Краеведческий музей ГУО "Белынковичская средняя школа" в д. Белынковичи

Климовичский район - расположен на юго-востоке Могилёвской области, на расстоянии 140 км от областного центра. Площадь района составляет 1542,78 км2. Граничит с Кричевским, Чериковским, Краснопольским, Костюковичским, Хотимским районами Могилёвской области и Ершичским, Шумячским районами Смоленской области России.

Население

Численность населения — 21 605 человек (на 1 января 2025 года), в том числе в городских (Климовичи) условиях — 14 868 человек, в сельских — 6 737 человек [13].

По итогам переписи 2019 года, 94,22% жителей района назвали себя белорусами, 3,93% — русскими, 0,76% — украинцами, 0,08% —поляками, 0,04% — евреями.

На 1 января 2018 года 18,2% населения района были в возрасте моложе трудоспособного, 54,9% — в трудоспособном возрасте, 26,9% — в возрасте старше трудоспособного. Средние показатели по Могилёвской области — 17,5%, 56,8% и 25,7% соответственно. 52,2% населения составляли женщины, 47,8% — мужчины.

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 11,2 на 1000 человек, коэффициент смертности — 17. Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. Всего в 2017 году в районе родился 201 и умерли 419 человек, в том числе в районном центре родилось 176 и умерло 200 человек.

Промышленность

Промышленные предприятия сосредоточены в основном в Климовичах. Среди них ОАО «Климовичский ликёро-водочный завод», ОАО Климовичский комбинат хлебопродуктов, Климовичский хлебозавод (филиал РУП "Могилевхлебпром"), Климовичские электрические сети (филиал РУП "Могилёвэнерго"), цех по производству извести ПРУП "Белорусский цементный завод", ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции" и стройматериалов и другие.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, выращивании картофеля, зерновых и кормовых культур. Площадь сельхозугодий 82,8 тыс.га, в том числе осушенных 13,9 тыс.га.

Дорожные коммуникации

Через район проходят железные дороги Орша — Унеча и Могилёв —Рославль протяжённостью около 50 км. Каждый день курсирует поезд Коммунары — Брест, имеется пригородное сообщение поездов на Шестёровку (Рославльское направление) и Унечу.

Образование

Действуют районная гимназия, 4 средних школы, 5 базовых школ, 1 начальная школа, 6 учебно-педагогических комплексов «Детский сад-средняя школа», 3 учебно-педагогических комплекса «Детский сад-базовая школа», 1 учебно-педагогических комплекс «Детский сад-начальная школа», 9 дошкольных учреждений. Также работают центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодёжи, детская юношеская спортивная школа, многопрофильный центр детей и молодёжи, социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, межшкольный учебно-производственный комбинат, детский дом семейного типа.

Медицина

Медицинское обслуживание населения района осуществляется коллективом медицинских работников УЗ «Климовичская центральная районная больница».  Численность врачей в пересчёте на 10 тысяч человек — 20,4 (средний показатель по Могилёвской области — 34,6, по Республике Беларусь — 40,5), количество коек в пересчёте на 10 тысяч человек — 60,4 (средний показатель по Могилёвской области — 83,1, по Республике Беларусь — 80,2). По этим показателям район занял 15-е и 20-е места в области соответственно.

Учреждения культуры

- В Климовичском районе культурно-просветительная работа осуществляется 43 учреждениями культуры, из них:

- ГУК «Климовичская библиотечная сеть» включает 18 библиотек

- ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района» — 19 учреждений;

- Климовичский Дом ремесел

- УК «Климовичский районный краеведческий музей» в г. Климовичи (собрано более 7,4 тысяч музейных предметов основного фонда; в 2016 году музей посетили 11,8 тысяч человек (по этому показателю музей занял 13-е место в Могилёвской области)

- Краеведческая экспозиция музея в агрогородке Тимоново Тимоновского сельсовета

- ГУО «Детская школа изобразительных искусств»

- ГУО «Сельская детская школа искусств Климовичского района»

- ГУО «Климовичская детская школа искусств»

4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства и при эксплуатации объекта.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства объекта   являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;

- строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы).

При работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные С12-С19, углерода оксид.

Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии эксплуатации объекта являются:

Дизель-генераторная установка АД-24С-Т400 (аварийный источник № 0001)

При эксплуатации объекта в качестве резервного источника питания, в периоды аварийных отключений электроснабжения, планируется использовать проектируемую дизель-генераторную установку АД-24С-Т400, номинальной мощностью 24 кВт. Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 80 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 700 м от северо-восточной окраины н.п. Борейки Костюковичского района Могилёвской области.

Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания дизель-генераторной установки 30 кВт (40,8 л.с.).

Периодичность включения для поддержания работоспособного состояния - 1 раз в неделю в течении 10 минут.

Время работы дизель-генераторной установки в профилактических целях составит не более 8,84 часов/год.

Расход топлива: 6,6 л/час; 44,2 л/год.

Дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0002)

При эксплуатации объекта в качестве резервного источника питания, в периоды аварийных отключений электроснабжения, планируется использовать проектируемую дизель-генераторную установку АД-30С-Т400, номинальной мощностью 30 кВт. Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 81 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 890 м от северной окраины н.п. Борейки Костюковичского района Могилёвской обл.

Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания дизель-генераторной установки 38 кВт, (51,7 л.с.).

Периодичность включения для поддержания работоспособного состояния - 1 раз в неделю в течении 10 минут.

Время работы дизель-генераторной установки в профилактических целях составит не более 8,84 часов/год.

Расход топлива: 7,6 л/час; 67,2 л/год.

Дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0003)

При эксплуатации объекта в качестве резервного источника питания, в периоды аварийных отключений электроснабжения, планируется использовать проектируемую дизель-генераторную установку АД-30С-Т400, номинальной мощностью 30 кВт. Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 114 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 220 м от юго-восточной окраины н.п. Красный Курган Костюковичского района Могилёвской обл.

Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания дизель-генераторной установки 38 кВт (51,7 л.с.).

Периодичность включения для поддержания работоспособного состояния - 1 раз в неделю в течении 10 минут.

Время работы дизель-генераторной установки в профилактических целях составит не более 8,84 часов/год.

Расход топлива: 7,6 л/час, 67,2 л/год.

Дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0004)

При эксплуатации объекта в качестве резервного источника питания, в периоды аварийных отключений электроснабжения, планируется использовать проектируемую дизель-генераторную установку АД-30С-Т400, номинальной мощностью 30 кВт. Источник расположен на участке действующего коридора коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1, 2 на 117 км ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на расстоянии 680 м от северной окраины н.п. Рысин Климовичского р-на, Могилёвской обл.

Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания дизель-генераторной установки 38 кВт, (51,7 л.с.).

Периодичность включения для поддержания работоспособного состояния - 1 раз в неделю в течении 10 минут.

Время работы дизель-генераторной установки в профилактических целях составит не более 8,84 часов/год.

Расход топлива: 7,6 л/час, 67,2 л/год.

Количество валовых выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок (источники выбросов №№ 0001, 0002, 0003, 0004, 0005) при работе в профилактических целях рассчитываем согласно ТКП 17.08-18-2016 (33140). Технический кодекс установившейся практики. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок расчета выбросов с отработавшими газами дизельных двигателей при строительстве и восстановлении скважин для добычи нефти и газа.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизель-генераторной установки, при работе в профилактических целях, приведен в таблице 4.1 (для источника выбросов № 0001) и таблице 4.2 (для источников выбросов №№ 0002, 0003, 0004).

Таблица 4.1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ источника №0001.

Таблица 4.2 – Расчет выбросов загрязняющих веществ источников №№ 0002,0003, 0004.

4.2 Воздействие физических факторов

Значимых источников физического воздействия на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выявлено.  При строительстве объекта возможно временное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействия объектов строительства (модернизации) на водную среду может происходить:

- при изъятии воды из поверхностных или подземных источников;

- при сбросе сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты.

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно в период проведения строительных работ. Основными загрязнителями могут являться:

- производственные сточные воды;

- хоз-бытовые сточные воды;

- возможные проливы нефтепродуктов при работе строительной техники, из емкостей для хранения ГСМ.

Использование ресурсов поверхностных или подземных вод при производстве работ по объекту № 115/24 «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» не планируется. Источник водоснабжения для работающих – привозная вода.

Проектными решениями по планируемому объекту не предусмотрены технологические процессы, а также использование технологического или иного оборудования, являющихся источниками образования сточных вод.

Сооружения проектируемого объекта относятся к линейной и транспортной инфраструктуре магистральных нефтепроводов, размещаются за границей территории промышленного предприятия, для которого ТНПА регламентирован сбор и очистка поверхностных сточных вод. Проектируемые сооружения не имеют ограждений территорий и не требуют организованного сбора и отведения дождевых и талых вод (не относятся к сточным водам). Проектируемые сооружения не образуют источники загрязнения поверхностных и подземные вод. Расчет объемов поверхностного стока и устройство системы водоотведения с очистными сооружениями проектными решениями не предусматривается.

Для хозяйственно-бытовых сточных вод планируется установка биотуалета, с последующей откачкой и вывозом стоков по договору со специализированной организацией.

Изменение гидрологического режима территории планируемых работ в процессе строительства и эксплуатации объекта также не прогнозируется. Отсутствие на территории объекта водных объектов исключает развитие процессов, вызывающих изменение их режима и загрязнение.

Таким образом, строительные работы могут произвести лишь минимальные и кратковременные негативные воздействия на водную среду, которые при выполнении всех проектных решений будут незначительны и сведены к минимуму.

Воздействие проектируемого объекта на водную среду в период эксплуатации магистрального нефтепровода в штатном режиме отсутствует.

4.4  Воздействие на геологическую  среду

Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду (при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.

4.5 Образование отходов

Образование отходов на участках планируемой деятельности будет происходить в период проведения строительно-монтажных работ.

В период эксплуатации объекта все отходы, образующиеся после проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования, а также уборки прилегающей территории и производственных помещений, перевозятся на территорию подразделения НПС «Горки» филиала ЛПДС «Полоцк» для их временного хранения в санкционированных местах, определенных Инструкцией по обращению с отходами производства. На территории планируемого объекта модернизации места сбора и временного хранения отходов не предусмотрены.

Требования в сфере обращения с отходами производства

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с площадки строительства. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Обращение с отходами на территории производства работ должно осуществляться в полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства строительной организации, выполняющей эти работы, а также договоров со специализированными организациями.

Ежедневно по окончании работ, и после завершения всех работ, отходы должны быть собраны в местах временного хранения отходов на территории строительной площадки указанных на стройгенплане. Оборудование и материалы, подлежащие демонтажу, передаются на склад для решения вопроса о повторном использовании.

Виды и количество отходов, образующихся при модернизации объекта

При проведении строительно-монтажных работ предполагается образование следующих видов отходов:

1. Отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопасные)

Производство: расчистка площадей от растительности

Общее количество отходов составит: 189,71 т.

2. Сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные)

Производство: расчистка площадей от растительности.

Общее количество отходов составит: 293,89 т.

3. Отходы рубероида (код 1870500, 4-й класс опасности).

Производство: демонтаж существующих сооружений

Общее количество отходов составит: 0,18 т.

4. Бой кирпича силикатного (код 3144206, 4-й класс опасности).

Производство: демонтаж существующих сооружений

Общее количество отходов составит: 80,85 т.

5. Древесные отходы строительства (код 1720200, 4-й класс опасности).

Производство: демонтаж существующих сооружений

Общее количество отходов составит: 0,08 т.

6. Бой железобетонных изделий (код 3142708, класс опасности - неопасные).

Производство: демонтаж ж/б плит

Общее количество отходов составит: 31,84 т.

7. Отходы бетона (код 3142701, класс опасности - неопасные).

Производство: демонтаж зданий

Общее количество отходов составит: 94,45 т.

8. Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400, класс опасности - неопасные).

Производство: хозяйственно-бытовые нужды работающих.

Общее количество отходов составит: 1,19 т.

Предложения по обращению с отходами производства

Перечень отходов (в соответствии общегосударственным классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь (ОКО РБ)), их количество и проектные решения по их дальнейшему обращению для каждой очереди строительства объекта представлены в таблице 4.1.

Окончательный объем и количество отходов, оставшихся после выполнения демонтажных и строительно-монтажных работ, уточняется строительной организацией по месту производства работ. Образующиеся на строительных площадках отходы подлежат передаче на повторное использование или захоронение, согласно инструкции по обращению с отходами производства строительной организации, выполняющей строительно-монтажные работы. Информация по объектам использования данных видов отходов будет уточняться после проведения тендера. Выбор организации, осуществляющей обращение с отходами, проводится в соответствии с единым реестром объектов по использованию отходов.

Оборудование и материалы, подлежащие демонтажу, передаются на склад для решения вопроса о повторном использовании.

Таблица 4.1 – Общее количество образующихся отходов при строительстве объекта и предложения по их дальнейшему обращению

| Наименование производственных отходов | Класс опасности (токсичности) | Код отхода | Ед. изм. | Кол-во | Способ утилизации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы корчевания пней | неопасные | 1730300 | т | 189,71 | Передается на использование в «ЧТУП «Регионагрогарант», или в другую организацию по использованию данного вида отхода. |
| Сучья, ветви, вершины | неопасные | 1730200 | т | 293,89 |  |
| Отходы рубероида | 4-й класс | 1870500 | т | 0,18 | Передается на использование в «ЧТУП «Регионагрогарант», или в другую организацию по использованию данного вида отхода. |
| Бой кирпича силикатного | 4-й класс | 3144206 | т | 80,85 | Передается на использование в «ЧТУП «Регионагрогарант», или в другую организацию по использованию данного вида отхода. |
| Древесные отходы строительства | 4-й класс | 1720200 | т | 0,08 | Передается на использование в «ЧТУП «Регионагрогарант», или в другую организацию по использованию данного вида отхода. |
| Бой железобетонных изделий | неопасные | 3142708 | т | 31,84 | Передается на использование в «ЧТУП «Регионагрогарант», или в другую организацию по использованию данного вида отхода. |
| Отходы бетона | неопасные | 3142707 | т | 94,45 |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | неопасные | 9120400 | т | 1,19 | Вывоз на захоронение на полигон ТКО, согласно полученному разрешению на захоронение отходов. |

* - способы утилизации отходов и организации, оказывающие услуги по утилизации отходов могут быть изменены с учетом действующего в Республике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов».

4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой деятельности связано, прежде всего, с возможными их нарушениями в процессе строительства, которые могут проявляться в следующем:

- в изменении микрорельефа на территории при проведении планировочных работ;

- разрушении почвенных горизонтов при снятии плодородного слоя;

- перемешивании плодородного слоя с почвообразующей породой;

- активизации экзогенных процессов на поверхности;

- уплотнении почв, изменении их водно-физических свойств;

- загрязнении земель в районе строительной площадки и на прилегающей территории за счет пролива ГСМ;

- выпадении на почву вредных веществ от выбросов машин и агрегатов.

До начала строительных работ проектом предусматривается снятие плодородного слоя грунта, его сохранение для последующего использования на благоустройство и рекультивацию.

Общее количество снимаемого плодородного слоя грунта составляет 5888,32 м3.

Плодородный слой укладывается в отвалы. Снятый плодородный слой в том же объеме повторно используется для обратного восстановления нарушенных в ходе строительства земель.

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях. Потребность в плодородном грунте при восстановлении травяного покрова решается за счет перераспределения снятого плодородного грунта на участке производства работ.

Проектными решениями предусматривается рекультивация нарушенных в ходе строительных работ земель. После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во временное пользование, возвращаются землепользователям.

Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа:

- технический;

- биологический.

Технический этап рекультивации земель включает работы по уборке наружного оборудования, агрегатов, строительного мусора, демонтажу временных сооружений, ликвидации загрязненного горюче-смазочными материалами, флюидами почвогрунта, засыпке траншей, канав, неровностей, выполнению мероприятий по предотвращению эрозии и развитию экзогенных процессов, планировке поверхности, нанесению плодородного слоя.

Этап биологической рекультивации земель проводит в течение 3–5 лет землепользователь или специальная организация за счет средств заказчика. Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и фито-мелиоративных мероприятий, типичных для конкретной почвенно-климатической зоны.

В зависимости от намечаемого использования рекультивируемых земель планируют следующие виды биологической рекультивации:

- рекультивация  для пахотных  и улучшенных луговых земель;

- рекультивация  для  естественных луговых земель.

Рекультивированные земли передаются землепользователю для использования земель по основному назначению по акту приемки-передачи земельного, утверждаемому уполномоченным органом.

Приемка-передача земель основному землепользователю проводится комиссией, назначаемой органами местного самоуправления из числа представителей местной власти и уполномоченных органов в области охраны и использования земельных ресурсов, руководителей сельскохозяйственных организаций и других специалистов.

4.7 Воздействие на растительный и животный мир

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации планируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных работ.

В результате прямого воздействия строительных работ может произойти:

- полное уничтожение растительности в процессе расчистки территории и снятия плодородного слоя почв;

- повреждение растительности вдоль дорог, на площадках складирования оборудования, строительного мусора, порубочных остатков.

Наиболее значимыми формами проявления воздействия на животный мир при реализации планируемой деятельности могут являться:

- фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение частоты движения транспортных средств и строительной техники; увеличение людности и т.п.);

- непосредственная гибель животных в результате проведения работ (под колесами техники);

- сокращением кормовых угодий в связи с отчуждением территории под строительство;

- . воздействие на почвенных беспозвоночных на стадии проведения строительно-монтажных работ при снятии плодородного (растительного) слоя на строительных площадках;

- нарушение и (или) изъятие локальных мест обитания земноводных;

- нарушение миграционных путей амфибий к местам размножения

Площадки производства работ планируемого объекта расположены в коридоре коммуникаций магистральных нефтепроводов. Дополнительно испрашиваемые во временное и постоянное пользование земельные участки расположены на лесных землях и землях сельскохозяйственного назначения.

Проектной документацией по объекту предусматривается удаление (вырубка) деревьев и кустарников на участках проведения планируемых работ. Проектом предусматриваются разработка таксационных планов с проведением компенсационных мероприятий (статья 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

Расчет затрат на компенсационные посадки и компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты растительного мира выполнен в соответствии с Положением о порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426, и представлен в проектной документации.

Расчет затрат на компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира выполнен в соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых постановлением Совмина Республики Беларусь 07.02.2008 № 168 (в ред. пост. Совмина Республики Беларусь 3.06.2023 № 368) и представлен в проектной документации отдельной книгой.

Мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в районах  планируемых работ не выявлено.

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние животного мира проектными решениями предусматривается:

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств строго в границах производства строительных работ;

- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;

- оснащение строительной бригады контейнерами с закрывающимися крышками для бытовых и строительных отходов;

- уборка строительных отходов в специальные контейнеры, устанавливаемые на строительной площадке, откуда впоследствии вывозятся в места обращения с отходами;

- устройство ограждения технологических площадок для предотвращения доступа животных;

- восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительства;

- рекультивация нарушенных в ходе строительно-монтажных работ земель

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира (в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых постановлением Совмина Республики Беларусь 07.02.2008 № 168 (в ред. пост. Совмина Республики Беларусь 3.06.2023 № 368).

4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Природные объекты, подлежащие особой охране

На площадках планируемой деятельности заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также другие объекты, подлежащие особой охране или имеющие историко-культурную ценность, отсутствуют.

Природные объекты, подлежащие специальной охране

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельности предусмотрены в связи с расположением участков производства работ в водоохранных зонах реки Зубар и реки Жадунька.

Требования к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов установлены ст.  53 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З.

1. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

1.6. мойка транспортных и других технических средств;

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

2. В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 – 1.5 пункта 1, при условии проведения мероприятий  по охране вод, предусмотренных проектной документацией

При условии проведения  природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, планируемая деятельность не противоречит требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельности предусмотрены в связи с расположением участков производства работ в границах защитных лесов (леса в границах водоохранных зон) и рекреационно-оздоровительных лесов (леса вокруг населённых пунктов). Требования к режимам лесопользования  в зависимости от категории лесов установлены статьёй 19 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24.12.2015 г.  № 149-З :.

4. В рекреационно-оздоровительных лесах запрещаются:

4.1. заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользования;

4.2. заготовка живицы;

4.3. заготовка второстепенных лесных ресурсов, за исключением участков лесного фонда при проведении на них рубок леса, разрешенных настоящим Кодексом;

4.4. заготовка древесных соков;

4.5. пастьба скота.

5. В городских лесах помимо запретов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, запрещаются заготовка мха, сбор лесной подстилки, размещение ульев и пасек.

6. В лесах, расположенных в границах водоохранных зон, запрещаются заготовка древесины в порядке проведения сплошных рубок главного пользования, заготовка пней и корней, а также действуют ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в соответствии с законодательством об охране и использовании вод.

При условии проведения природоохранных мероприятий, в том числе разработке таксационных планов с проведением компенсационных мероприятий, планируемая деятельность не будет противоречить требованиям к режимам лесопользования, установленных статьёй 19 Лесного кодекса Республики Беларусь.

5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства и при эксплуатации объекта.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства объекта   являются:

автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;

строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы).

При работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные С12-С19, углерода оксид.

Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Проектируемыми источниками воздействия на атмосферу на стадии эксплуатации объекта являются:

Основными источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются автомобильный транспорт и строительная техника, а также некоторые виды строительных работ (снятие плодородного слоя, выемка грунта, сварка, резка). Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Проектируемыми источниками воздействия на атмосферу на стадии эксплуатации объекта являются:

- дизель-генераторная установка АД-24С-Т400 (аварийный источник № 0001). Источник расположен на участке 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк». Расстояние до ближайшей жилой застройки  890 м (северная окраина н.п. Борейки);

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0002). Источник расположен на участке 201 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».  Расстояние до ближайшей жилой застройки – 650 м (юго-западная окраина н.п. Каребы);

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0003). Источник расположен на участке 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».  Расстояние до ближайшей жилой застройки – 220 м (юго-восточная окраина н.п. Красный Курган);

- дизель-генераторная установка АД-30С-Т400 (аварийный источник № 0004). Источник расположен на участке 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».  Расстояние до ближайшей жилой застройки – 680 м (северная окраина н.п. Рысин).

Загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воздух при работе двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок в периоды непрогнозируемых аварийных отключений электроснабжения, а также при периодических запусках двигателей в профилактических целях для контроля работоспособности и наладки оборудования.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизель-генераторной установки, при работе в профилактических целях, приведен в таблице 4.1 (для источника выбросов № 0001) и таблице 4.2 (для источников выбросов №№ 0002, 0003, 0004).

Суммарные годовые выбросов загрязняющих веществ от источников №№ 0001, 0002, 0003, 0004 приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Суммарные годовые выбросов загрязняющих веществ от источников №№0001, 0002, 0003, 0004.

| Загрязняющее вещество | Мi, т/год |
| --- | --- |
| (0304) Азот (II) оксид (азота оксид) | 0.000 |
| (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0.003 |
| (0703) Бенз/а/пирен | 0.000000 |
| (0330) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0.000 |
| (2902) Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.000 |
| (0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0.000 |
| (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.003 |

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе автоматизированного расчета «Эколог-4.60 Стандарт» в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017)». Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты на основании писем № 27-9-8/3734 от 27.11.2025, № 27-9-8/3735 от 27.11.2025 Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Филиал «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю. Шмидта». Расчеты выполнены для проектируемых источников выбросов.

Размер базовой СЗЗ для данных объектов составляет 100 м.

В качестве расчетных точек принято 10 точек на границе санитарно-защитной зоны. Многоэтажная застройка в районе размещения проектируемых источников загрязнения атмосферы отсутствует.

В результате проведенных расчетов рассеивания установлено, что максимальные концентрации выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ не превысят ПДК ни на границе санитарно-защитной зоны, ни на территории близлежащей жилой застройки.

Результаты расчетов приземных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| Значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемого производства, с учетом фонового загрязнения и без учёта по аналогичным ингредиентам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Расчетная максимальная концентрация без учёта фона, доли ПДК |  | Расчетная максимальная концентрация с учётом фона, доли ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию в жилой зоне |  | Принадлежность источников |
|  | в жилой зоне | на границе ССЗ | в жилой зоне | на границе ССЗ | № источника на карте-схеме | вклад, в долях ПДК |  |
| Азота диоксид | 0.02 | 0.35 | 0.13 | 0.46 | 1 | 100 | Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк». 80 км |
| Азота оксид | 0.004 | 0.06 | 0.004 | 0.06 | 1 | 100 |  |
| Твёрдые частицы | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 1 | 100 |  |
| Сера диоксид | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | фон | 100 |  |
| Углеводороды пред. С1-С10 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0009 | 1 | 100 |  |
| Углерода оксид | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 1 | 100 |  |
| Групп сум. 6009 | 0,02 | 0,36 | 0,19 | 0,53 | 1 | 100 |  |
| Азота диоксид | 0,01 | 0,42 | 0,12 | 0,53 | 2 | 100 | Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк». 81 км |
| Азота оксид | 0,003 | 0,07 | 0,003 | 0,07 | 2 | 100 |  |
| Твёрдые частицы | 0 | 0,02 | 0,18 | 0,2 | 2 | 100 |  |
| Сера диоксид | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | фон | 100 |  |
| Углеводороды пред. С1-С10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2 | 100 |  |
| Углерода оксид | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 2 | 100 |  |
| Групп сум. 6009 | 0,01 | 0,42 | 0,18 | 0,59 | 2 | 100 |  |
| Азота диоксид | 0,03 | 0,42 | 0,14 | 0,53 | 3 | 100 | Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк». 114 км |
| Азота оксид | 0,006 | 0,07 | 0,006 | 0,07 | 3 | 100 |  |
| Твёрдые частицы | 0 | 0,02 | 0,18 | 0,2 | 3 | 100 |  |
| Сера диоксид | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | фон | 100 |  |
| Углеводороды пред. С1-С10 | 0,0001 | 0,001 | 0,0001 | 0,001 | 3 | 100 |  |
| Углерода оксид | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 3 | 100 |  |
| Групп сум. 6009 | 0,03 | 0,42 | 0,20 | 0,59 | 3 | 100 |  |
| Наименование вещества | Расчетная максимальная концентрация без учёта фона, доли ПДК |  | Расчетная максимальная концентрация с учётом фона, доли ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию в жилой зоне |  | Принадлежность источников |
|  | в жилой зоне | на границе ССЗ | в жилой зоне | на границе ССЗ | № источника на карте-схеме | вклад, в долях ПДК |  |
| Азота диоксид | 0,02 | 0,42 | 0,13 | 0,53 | 4 | 100 | Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк». 117 км |
| Азота оксид | 0,004 | 0,07 | 0,004 | 0,07 | 4 | 100 |  |
| Твёрдые частицы |  | 0,02 |  | 0,2 | 4 | 100 |  |
| Сера диоксид | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | фон | 100 |  |
| Углеводороды пред. С1-С10 | 0,0001 | 0,001 | 0,0001 | 0,001 | 4 | 100 |  |
| Углерода оксид | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 4 | 100 |  |
| Групп сум. 6009 | 0,02 | 0,42 | 0,19 | 0,59 | 4 | 100 |  |

Анализ полученных данных показывает, что вклад загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы (дизель-генератор) в приземный слой атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта и не превышает установленные нормативы предельно допустимых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе не на границе санитарно-защитной зоны, не на границе жилой застройки.

Следовательно, санитарно-защитная зона в размере 100 м от источников выбросов обеспечит снижение негативного воздействия ЗВ на жилую застройку до показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) населенных пунктов.

Анализ полученных данных показывает, что на границе СЗЗ превышений значения 0,6 ПДК не наблюдается ни по одному из выбрасываемых веществ (с учетом фоновых концентраций) и вклад объекта в приземную концентрацию вредных веществ уменьшается с удаленностью от объекта.

Графическое изображение результатов расчёта рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе для участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк» приведено на рисунках 5.1 –  5.7, для участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк» приведено на рисунках 5.8 –  5.14, для участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк» приведено на рисунках 5.15 –  5.21, для участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк» приведено на рисунках 5.22 –  5.28.

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: "Институт БелНИПИнефть" Регистрационный номер: 01010195 |  |
| Предприятие: 33, КП 80 км |  |
| Город: 27, 115/24 |  |
| Район: 29, 80, 81, 114 (Костюковичский р-н) |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, Новый вариант исходных данных |  |
| ВР: 1, Новый вариант расчета |  |
| Расчетные константы: S=999999.99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации. 4.70.5.93 |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | -5.2 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 24.8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 160 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1.29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

Расчёт рассеивание для участка 80 км коридора коммуникаций

МН «Унеча-Полоцк». Костюковичский район

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 0, № цеха: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | АД-24С-Т400 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |  | 0.08 | 26.90 |  |  | 1.29 |  |  | 260.00 | 0.00 |  | - | - |  | 1 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  | 0.028000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.82 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.79 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  | 0.008000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.15 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.14 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0.001000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.01 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.01 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  | 0.026000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.04 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  | 0.007000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.00 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  | 0.000000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.00 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  | 0.001000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.02 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  | 0.02 |  | 27.32 |  | 1.40 |  |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.028000 | 1 | 0.82 | 26.77 | 1.35 | 0.79 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.028000 |  | 0.82 |  |  | 0.79 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.008000 | 1 | 0.15 | 26.77 | 1.35 | 0.14 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.008000 |  | 0.15 |  |  | 0.14 |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001000 | 1 | 0.01 | 26.77 | 1.35 | 0.01 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.001000 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.026000 | 1 | 0.04 | 26.77 | 1.35 | 0.04 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.026000 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007000 | 1 | 0.00 | 26.77 | 1.35 | 0.00 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.007000 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001000 | 1 | 0.02 | 26.77 | 1.35 | 0.02 | 27.32 | 1.40 |
| Итого: |  |  |  | 0.001000 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |

| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. |  | № ист. |  | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |  | Cm/ПДК |  |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0301 | 0.028000 |  | 1 |  |  | 0.82 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 27.32 |  |  | 1.40 |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0330 | 0.001000 |  | 1 |  |  | 0.01 |  |  | 26.77 |  |  | 1.35 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 27.32 |  |  | 1.40 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0.029000 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  |  |  |  | Расчет среднегодовых концентраций |  |  |  |  |  |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Значение |  |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  |  | Учет |  |  | Интерп. |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.5 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 5 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 6009 |  | Группа суммации: Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  | Группа суммации |  | - |  |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Посты измерения фоновых концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поста |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| Код в-ва |  |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя концентрация * |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |  | Север |  |  | Восток |  |  | Юг |  |  |  | Запад |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  |  |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  | 0.027 |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  | 0.050 |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  |  | 0.050 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0330 |  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  | 0.029 |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0337 |  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  | 0.409 |  | 0.409 |  |  | 0.409 |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 1071 |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  | 0.020 |  |  | 0.020 |  |  | 0.020 |  |  |  | 0.020 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 2902 |  |  |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| * Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный перебор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало сектора |  |  |  |  | Конец сектора |  |  |  |  | Шаг перебора ветра |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  |  |  | Высота (м) |
|  |  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  | X |  | Y |  |  |  |  | По ширине | По длине |  |  |  |
| 2 | Полное описание |  |  | -554.3 |  | -95.3 |  | 664.9 |  | -95.3 | 864.20 |  | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 |  |  | 2.00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  |  | Высота (м) |  |  |  | Тип точки |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100.0 |  | 0.0 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 2 | 80.9 |  | 58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 3 | 30.9 |  | 95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 4 | -30.9 |  | 95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 5 | -80.9 |  | 58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 6 | -100.0 |  | 0.0 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 7 | -80.9 |  | -58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 8 | -30.9 |  | -95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 9 | 30.9 |  | -95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 10 | 80.9 |  | -58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-24С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 11 | -396.8 |  | -454.6 |  | 2.00 |  |  |  | на границе жилой зоны |  |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |  |  |

| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки 6 - контрольные точки 7 - точки фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 90 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 126 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 162 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 18 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 198 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 342 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 306 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 54 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 234 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.46 | 0.115 | 270 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 0.13 | 0.033 | 41 | 8.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 4 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.025 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 4.06E-03 | 0.002 | 41 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 90 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 126 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |

| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 54 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 162 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 18 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 198 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 342 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 234 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 306 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 270 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 0.06 | 0.029 | 41 | 8.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 4 |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 90 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 126 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 54 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 162 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 18 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 198 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 342 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 234 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 306 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.491 | 270 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 0.08 | 0.414 | 41 | 8.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 4 |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 8.84E-04 | 0.022 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 5.69E-05 | 0.001 | 41 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 90 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |

| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 126 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 54 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 162 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 18 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 198 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 342 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 234 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 306 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.19 | 0.056 | 270 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 0.18 | 0.053 | 41 | 8.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 4 |
| Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | - | 126 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | - | 342 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | - | 90 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | - | 162 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | - | 18 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | - | 198 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | - | 306 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | - | 54 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | - | 234 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | - | 270 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 11 | -396.8 | -454.6 | 2.0 | 0.19 | - | 41 | 8.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 4 |

Рисунок 5.1. Карта рассеивания загрязняющего вещества (301) Азота диоксид участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.2. Карта рассеивания загрязняющего вещества (304) Азота оксид участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.3. Карта рассеивания загрязняющего вещества (330) Серы диоксид участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.4. Карта рассеивания загрязняющего вещества (337) Углерода оксид участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.5. Карта рассеивания загрязняющего вещества (401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.6. Карта рассеивания загрязняющего вещества (2902) Твердые частицы суммарно участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.7. Карта рассеивания группы суммации (6009) Серы диоксид, азота диоксид участка 80 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Расчёт рассеивание для участка 81 км коридора коммуникаций

МН «Унеча-Полоцк». Костюковичский район

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: "Институт БелНИПИнефть" Регистрационный номер: 01010195 |  |
| Предприятие: 34, КП 81 км |  |
| Город: 27, 115/24 |  |
| Район: 29, 80, 81, 114 (Костюковичский р-н) |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, Новый вариант исходных данных |  |
| ВР: 1, Новый вариант расчета |  |
| Расчетные константы: S=999999.99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации. 4.70.5.93 |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | -5.2 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 24.8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 160 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1.29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 0, № цеха: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 2 | АД-30С-Т400 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |  | 0.09 | 30.90 |  |  | 1.29 |  |  | 260.00 | 0.00 |  | - | - |  | 1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  | 0.035000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.84 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  | 0.010000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.15 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.15 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0.001000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.01 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  | 0.033000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  | 0.009000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  | 0.000000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  | 0.002000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.035000 | 1 | 0.87 | 29.40 | 1.41 | 0.84 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.035000 |  | 0.87 |  |  | 0.84 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.010000 | 1 | 0.15 | 29.40 | 1.41 | 0.15 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.010000 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.001000 | 1 | 0.01 | 29.40 | 1.41 | 0.01 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.001000 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.033000 | 1 | 0.04 | 29.40 | 1.41 | 0.04 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.033000 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пл. |  |  | № цех. |  | № ист. |  |  | Тип |  | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0.009000 |  | 1 |  |  | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.00 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009000 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. |  |  | № цех. |  | № ист. |  |  | Тип |  | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0.002000 |  | 1 |  |  | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.04 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002000 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. |  |  | № ист. |  | Тип | Код в-ва |  | Выброс (г/с) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |
| 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0301 |  | 0.035000 |  |  | 1 |  | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.84 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0330 |  | 0.001000 |  |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.01 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036000 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  |  |  | Расчет среднегодовых концентраций |  |  |  |  |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Значение |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  | Учет |  |  | Интерп. |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.25 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 25 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.3 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 6009 |  | Группа суммации: Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа суммации |  | - |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |

| Посты измерения фоновых концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поста | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Координаты (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| Код в-ва | Наименование вещества |  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  |  |  |  |  | Средняя концентрация * |  |  |
|  |  |  |  | Штиль | Север | Восток |  | Юг |  | Запад |  |  |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.000 |  |  |
| 0303 | Аммиак |  |  | 0.050 | 0.050 | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.000 |  |  |
| 0330 | Сера диоксид |  |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.000 |  |  |
| 0337 | Углерод оксид |  |  | 0.409 | 0.409 | 0.409 |  | 0.409 |  | 0.409 |  | 0.000 |  |  |
| 1071 | Фенол |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.000 |  |  |
| 1325 | Формальдегид |  |  | 0.020 | 0.020 | 0.020 |  | 0.020 |  | 0.020 |  | 0.000 |  |  |
| 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.000 |  |  |
| * Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточненный перебор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало сектора | Конец сектора |  |  |  | Шаг перебора ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 360 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  | Высота (м) |
|  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | По ширине | По длине |  |
| 2 | Полное описание |  | -356.2 |  | -289.0 | 467.1 |  | -289.0 | 1126.90 | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 | 2.00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  | Высота (м) |  |  | Тип точки |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100.0 | 0.0 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 2 | 80.9 | 58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 3 | 30.9 | 95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 4 | -30.9 | 95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 7 | -80.9 | -58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 8 | -30.9 | -95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 9 | 30.9 | -95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 10 | 80.9 | -58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 11 | -36.5 | -804.3 |  | 2.00 |  |  | на границе жилой зоны |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |

| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки 6 - контрольные точки 7 - точки фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 126 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 342 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 90 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 54 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 162 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 18 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 198 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 234 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 306 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 270 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 0.12 | 0.031 | 3 | 8.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 4 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 2.93E-03 | 0.001 | 3 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 90 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 126 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |

| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 54 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 162 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 18 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 198 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 342 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 234 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 306 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 270 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 0.06 | 0.029 | 3 | 8.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 4 |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 126 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 342 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 90 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 54 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 162 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 18 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 198 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 234 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 306 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 270 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 0.08 | 0.413 | 3 | 8.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 4 |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 4.22E-05 | 0.001 | 3 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 90 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |

| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 126 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 54 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 162 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 18 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 198 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 342 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 234 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 306 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 270 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 0.18 | 0.053 | 3 | 8.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 4 |
| Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 126 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 342 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 90 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 54 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 162 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 18 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 198 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 234 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 306 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 270 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 11 | -36.5 | -804.3 | 2.0 | 0.18 | - | 3 | 8.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 4 |

Рисунок 5.8. Карта рассеивания загрязняющего вещества (301) Азота диоксид участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.9. Карта рассеивания загрязняющего вещества (304) Азота оксид участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.10. Карта рассеивания загрязняющего вещества (330) Серы диоксид участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.11. Карта рассеивания загрязняющего вещества (337) Углерода оксид участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.12. Карта рассеивания загрязняющего вещества (401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.13. Карта рассеивания загрязняющего вещества (2902) Твердые частицы суммарно участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.14. Карта рассеивания группы суммации (6009) Серы диоксид, азота диоксид участка 81 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Расчёт рассеивание для участка 114 км коридора коммуникаций

МН «Унеча-Полоцк». Костюковичский район

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: "Институт БелНИПИнефть" Регистрационный номер: 01010195 |  |
| Предприятие: 35, КП 114 км |  |
| Город: 27, 115/24 |  |
| Район: 29, 80, 81, 114 (Костюковичский р-н) |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, Новый вариант исходных данных |  |
| ВР: 1, Новый вариант расчета |  |
| Расчетные константы: S=999999.99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации. 4.70.5.93 |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | -5.2 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 24.8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 160 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1.29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 0, № цеха: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 3 | АД-30С-Т400 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |  | 0.09 | 30.90 |  |  | 1.29 |  |  | 260.00 | 0.00 |  | - | - |  | 1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  | 0.035000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.84 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  | 0.010000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.15 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.15 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0.001000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.01 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  | 0.033000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  | 0.009000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  | 0.000000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  | 0.002000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.035000 | 1 | 0.87 | 29.40 | 1.41 | 0.84 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.035000 |  | 0.87 |  |  | 0.84 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.010000 | 1 | 0.15 | 29.40 | 1.41 | 0.15 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.010000 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001000 | 1 | 0.01 | 29.40 | 1.41 | 0.01 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.001000 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.033000 | 1 | 0.04 | 29.40 | 1.41 | 0.04 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.033000 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пл. |  |  | № цех. |  | № ист. |  |  | Тип |  | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0.009000 |  | 1 |  |  | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.00 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009000 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. |  |  | № цех. |  | № ист. |  |  | Тип |  | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0.002000 |  | 1 |  |  | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.04 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002000 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. |  |  | № ист. |  | Тип | Код в-ва |  | Выброс (г/с) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |
| 0 | 0 |  |  | 3 |  | 1 | 0301 |  | 0.035000 |  |  | 1 |  | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.84 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| 0 | 0 |  |  | 3 |  | 1 | 0330 |  | 0.001000 |  |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  | 0.01 |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036000 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  |  |  | Расчет среднегодовых концентраций |  |  |  |  |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Значение |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  | Учет |  |  | Интерп. |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.25 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 25 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.3 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 6009 |  | Группа суммации: Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа суммации |  | - |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |

| Посты измерения фоновых концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поста | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Координаты (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| Код в-ва | Наименование вещества |  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  |  |  |  |  | Средняя концентрация * |  |  |
|  |  |  |  | Штиль | Север | Восток |  | Юг |  | Запад |  |  |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.000 |  |  |
| 0303 | Аммиак |  |  | 0.050 | 0.050 | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.000 |  |  |
| 0330 | Сера диоксид |  |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.000 |  |  |
| 0337 | Углерод оксид |  |  | 0.409 | 0.409 | 0.409 |  | 0.409 |  | 0.409 |  | 0.000 |  |  |
| 1071 | Фенол |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.000 |  |  |
| 1325 | Формальдегид |  |  | 0.020 | 0.020 | 0.020 |  | 0.020 |  | 0.020 |  | 0.000 |  |  |
| 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.000 |  |  |
| * Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уточненный перебор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало сектора | Конец сектора |  |  |  | Шаг перебора ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 360 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  | Высота (м) |
|  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | По ширине | По длине |  |
| 2 | Полное описание |  | -677.6 |  | -56.3 | 691.7 |  | -56.3 | 922.50 | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 | 2.00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  | Высота (м) |  |  | Тип точки |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100.0 | 0.0 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 2 | 80.9 | 58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 3 | 30.9 | 95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 4 | -30.9 | 95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 7 | -80.9 | -58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 8 | -30.9 | -95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 9 | 30.9 | -95.1 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 10 | 80.9 | -58.8 |  | 2.00 |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |
| 11 | -537.5 | 89.6 |  | 2.00 |  |  | на границе ЖЗ |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |

| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки 6 - контрольные точки 7 - точки фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 126 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 342 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 90 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 54 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 162 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 18 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 198 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 234 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 306 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 270 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 0.14 | 0.035 | 99 | 8.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 4 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 5.98E-03 | 0.002 | 99 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 90 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 126 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |

| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 54 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 162 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 18 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 198 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 342 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 234 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 306 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 270 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 0.06 | 0.029 | 99 | 8.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 4 |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 126 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 342 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 90 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 54 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 162 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 18 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 198 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 234 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 306 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 270 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 0.08 | 0.417 | 99 | 8.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 4 |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 8.61E-05 | 0.002 | 99 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 90 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |

| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 126 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 54 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 162 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 18 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 198 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 342 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 234 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 306 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 270 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 0.18 | 0.053 | 99 | 8.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 4 |
| Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 126 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 342 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 90 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 54 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 162 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 18 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 198 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 234 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 306 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 270 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 11 | -537.5 | 89.6 | 2.0 | 0.20 | - | 99 | 8.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 4 |

Рисунок 5.15. Карта рассеивания загрязняющего вещества (301) Азота диоксид участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.16. Карта рассеивания загрязняющего вещества (304) Азота оксид участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.17. Карта рассеивания загрязняющего вещества (330) Серы диоксид участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.18. Карта рассеивания загрязняющего вещества (337) Углерода оксид участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.19. Карта рассеивания загрязняющего вещества (401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.20. Карта рассеивания загрязняющего вещества (2902) Твердые частицы суммарно участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.21. Карта рассеивания группы суммации (6009) Серы диоксид, азота диоксид участка 114 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Расчёт рассеивание для участка 117 км коридора коммуникаций

МН «Унеча-Полоцк». Климовичский район

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: "Институт БелНИПИнефть" Регистрационный номер: 01010195 |  |
| Предприятие: 37, КП 117 км |  |
| Город: 27, 115/24 |  |
| Район: 30, 117 (Климовичский р-н) |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, Новый вариант исходных данных |  |
| ВР: 1, Новый вариант расчета |  |
| Расчетные константы: S=999999.99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации. 4.70.5.93 |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | -5.2 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 24.8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 160 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1.29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 0, № цеха: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 4 | АД-30С-Т400 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |  | 0.09 | 30.90 |  |  | 1.29 |  |  | 260.00 | 0.00 |  | - | - |  | 1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  | 0.035000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.84 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  | 0.010000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.15 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.15 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0.001000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.01 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  | 0.033000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  | 0.009000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  | 0.000000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.00 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.00 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  | 0.002000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.04 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  | 0.04 |  | 29.97 |  | 1.47 |  |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.035000 | 1 | 0.87 | 29.40 | 1.41 | 0.84 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.035000 |  | 0.87 |  |  | 0.84 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.010000 | 1 | 0.15 | 29.40 | 1.41 | 0.15 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.010000 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.001000 | 1 | 0.01 | 29.40 | 1.41 | 0.01 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.001000 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.033000 | 1 | 0.04 | 29.40 | 1.41 | 0.04 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.033000 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.009000 | 1 | 0.00 | 29.40 | 1.41 | 0.00 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.009000 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.002000 | 1 | 0.04 | 29.40 | 1.41 | 0.04 | 29.97 | 1.47 |
| Итого: |  |  |  | 0.002000 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |

| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной; 13 - Передвижной (неорганизованный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. |  | № ист. |  | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) |  | F |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |  | Cm/ПДК |  |  |  | Xm |  |  | Um |  |  |
| 0 | 0 |  | 4 |  | 1 | 0301 | 0.035000 |  | 1 |  |  | 0.87 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| 0 | 0 |  | 4 |  | 1 | 0330 | 0.001000 |  | 1 |  |  | 0.01 |  |  | 29.40 |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 29.97 |  |  | 1.47 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0.036000 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  |  |  |  | Расчет среднегодовых концентраций |  |  |  |  |  |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Значение |  |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  |  | Тип |  |  | Значение |  |  |  | Учет |  |  | Интерп. |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.5 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 5 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |
| 2902 |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  | ПДК м/р |  | 0.3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| 6009 |  | Группа суммации: Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  | Группа суммации |  | - |  |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  |  | Группа суммации |  |  | - |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Посты измерения фоновых концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поста |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| Код в-ва |  |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  | Максимальная концентрация * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя концентрация * |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |  | Север |  |  | Восток |  |  | Юг |  |  |  | Запад |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  |  |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  | 0.027 |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  | 0.050 |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  |  | 0.050 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0330 |  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  | 0.029 |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 0337 |  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  | 0.409 |  | 0.409 |  |  | 0.409 |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.409 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 1071 |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  | 0.020 |  |  | 0.020 |  |  | 0.020 |  |  |  | 0.020 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| 2902 |  |  |  | Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.000 |  |  |
| * Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный перебор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало сектора |  |  |  |  | Конец сектора |  |  |  |  | Шаг перебора ветра |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  |  |  | Высота (м) |
|  |  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  | X |  | Y |  |  |  |  | По ширине | По длине |  |  |  |
| 2 | Полное описание |  |  | -560.4 |  | -250.6 |  | 633.6 |  | -250.6 | 1024.80 |  | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 |  |  | 2.00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  |  | Высота (м) |  |  |  | Тип точки |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100.0 |  | 0.0 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 2 | 80.9 |  | 58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 3 | 30.9 |  | 95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 4 | -30.9 |  | 95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 5 | -80.9 |  | 58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 6 | -100.0 |  | 0.0 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 7 | -80.9 |  | -58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 8 | -30.9 |  | -95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 9 | 30.9 |  | -95.1 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 10 | 80.9 |  | -58.8 |  | 2.00 |  |  |  | на границе СЗЗ |  |  |  |  | Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по источнику "АД-30С-Т400" |  |  |  |  |  |
| 11 | -187.5 |  | -643.3 |  | 2.00 |  |  |  | на границе жилой зоны |  |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |  |  |

| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки 6 - контрольные точки 7 - точки фона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 126 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 342 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 90 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 54 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 162 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 18 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 198 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 234 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 306 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.53 | 0.131 | 270 | 2.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 0.13 | 0.033 | 16 | 8.00 | 0.11 | 0.027 | 0.11 | 0.027 | 4 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.07 | 0.030 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 4.16E-03 | 0.002 | 16 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 90 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 126 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |

| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 54 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 162 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 18 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 198 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 342 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 234 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 306 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.06 | 0.032 | 270 | 2.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 0.06 | 0.029 | 16 | 8.00 | 0.06 | 0.029 | 0.06 | 0.029 | 4 |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 126 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 342 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 90 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 54 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 162 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 18 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 198 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 234 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 306 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | 0.507 | 270 | 2.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 0.08 | 0.414 | 16 | 8.00 | 0.08 | 0.409 | 0.08 | 0.409 | 4 |
| Вещество: 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 126 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 342 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 90 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 54 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 162 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 198 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 234 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 306 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.07E-03 | 0.027 | 270 | 2.00 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 5.99E-05 | 0.001 | 16 | 8.00 | - | - | - | - | 4 |
| Вещество: 2902 Твердые частицы суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 90 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |

| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 126 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 54 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 162 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 18 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 198 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 342 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 234 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 306 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.20 | 0.059 | 270 | 2.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 0.18 | 0.053 | 16 | 8.00 | 0.18 | 0.053 | 0.18 | 0.053 | 4 |
| Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 5 | -80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 126 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 9 | 30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 342 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 6 | -100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 90 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 7 | -80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 54 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 4 | -30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 162 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 8 | -30.9 | -95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 18 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 3 | 30.9 | 95.1 | 2.0 | 0.59 | - | 198 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 2 | 80.9 | 58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 234 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 10 | 80.9 | -58.8 | 2.0 | 0.59 | - | 306 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.59 | - | 270 | 2.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 3 |
| 11 | -187.5 | -643.3 | 2.0 | 0.19 | - | 16 | 8.00 | 0.17 | - | 0.17 | - | 4 |

Рисунок 5.22. Карта рассеивания загрязняющего вещества (301) Азота диоксид участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.23. Карта рассеивания загрязняющего вещества (304) Азота оксид участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.24. Карта рассеивания загрязняющего вещества (330) Серы диоксид участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.25. Карта рассеивания загрязняющего вещества (337) Углерода оксид участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.26. Карта рассеивания загрязняющего вещества (401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.27. Карта рассеивания загрязняющего вещества (2902) Твердые частицы суммарно участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

Рисунок 5.28. Карта рассеивания группы суммации (6009) Серы диоксид, азота диоксид участка 117 км коридора коммуникаций МН «Унеча-Полоцк».

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух на стадии эксплуатации требуется предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

- поддержание и использование дизель-генераторных установок в исправном техническом состоянии;

- проведение плановых и периодических ремонтов дизель-генераторных установок и своевременная замена расходных материалов;

- управление качеством топлива и смазочных материалов, используемых для двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбросов и токсичность отработанных газов;

- осуществление проверки двигателей внутреннего сгорания дизель-генераторных установок на токсичность выхлопных газов.

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Значимых источников физического воздействия на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выявлено.  Изменение уровня физического воздействия для рассматриваемой территории не прогнозируется.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планируемой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением гидрологического режима территории, а также с образованием источников поступления загрязнённых сточных вод в окружающую среду.

Отсутствие на территории объекта и на прилегающих участках поверхностных водных объектов исключает развитие процессов, вызывающих изменение их режима и загрязнение.

В случае соблюдения технологических решений и природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируемых работ на водные ресурсы будет минимальным и допустимым.

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного покрова

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке строительства носят разовый характер. Изъятие земель производится во временное пользование на период строительства, и постоянное пользование после окончания обустройства. После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям. Плодородный слой почвы, снимаемый с участков производства работ, планируется использовать для рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта.

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях. Потребность в плодородном грунте при восстановлении травяного покрова решается за счет перераспределения снятого плодородного грунта на участке производства работ.

Подъезд к участкам планируемой деятельности будет осуществляться по существующим внутрихозяйственным дорогам и по проектируемым автоподъездам.

Изменение гидрогеологических условий и заболачивание земель после реализации проектных решений не прогнозируется.

Повышенные требования к техническому состоянию транспортных средств и строительной техники позволят свести к минимуму загрязнение почв ГСМ и соответственно минимизировать отрицательное воздействие строительно-монтажных работ на почвенный покров.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира

Значительного изменения в биоценозах рассматриваемой территории не прогнозируется, так как территория планируемой деятельности имеет сравнительно небольшую площадь и расположена на землях, относительно бедных по видовому составу флоры и фауны. Площадки планируемого объекта строительства расположены в охранной зоне магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», в коридоре коммуникаций ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Все существующие технологические площадки магистрального нефтепровода имеют металлическое решетчатое ограждение, что препятствует проходу на территорию диких животных.

Мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в границах испрашиваемых участков не выявлено и под охрану землепользователю не передавалось (см. раздел 3.1.6 - 3.1.7)

Учитывая предусмотренные проектом работы по восстановлению почвенного покрова нарушенных в процессе строительно-монтажных работ площадей, считаем, что планируемая деятельность окажет незначительное и локальное воздействие на флору и фауну изучаемой территории и не вызовет изменения их структуры и видового состава.

В связи с удалением объектов растительного мира проектом предусмотрена разработка таксационного плана с проведением компенсационных мероприятий. Расчет затрат на компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты растительного мира выполнен в соответствии с Положением о порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426, и представлен в проектной документации.

Проектными решениями предусмотрены компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира, в соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённым постановлением Совмина Республики Беларусь 07.02.2008 № 168 (в ред. пост. Совмина Республики Беларусь 3.06.2023 № 368). Расчет затрат на компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира выполнен БелНИПИнефть и представлен в проектной документации отдельной книгой. Рассчитаны компенсационные выплаты за вредное воздействие на беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

В районе планируемой деятельности заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют.

Природные объекты, подлежащие специальной охране

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельности предусмотрены в связи с расположением площадок производства работ на земельных участках, расположенных в границах:

- водоохранной зоны реки Зубар (Костюковичский район);

- водоохранной зоны реки Жадунька (Климовичский район);

- защитных лесов (леса в границах водоохранных зон рек Зубар, Жадунька) Костюковичского лесхоза;

- рекреационно-оздоровительные лесов (леса вокруг населённых пунктов) Белыньковского лесничества Костюковичского лесхоза.

При условии проведения природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, планируемая деятельность не противоречит требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, установленных ст.  53 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г.  № 149-З, а также к режимам лесопользования, установленных ст. 19 Лесного кодекса от 24.12.2015 г. № 332-З.

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

5.7.1 Классификация аварий и отказов на магистральных нефтепроводах (МН)

Виды аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах, причины аварий, способы их обнаружения, а также классификация аварий в зависимости от их расположения на трубопроводе, по условиям трассы и по последствиям приняты в соответствии с Законом РБ «О магистральном трубопроводном транспорте».

К авариям на объектах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода относятся случаи внезапного разлива или истечения нефти в результате полного или частичного разрушения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемых одним или несколькими из следующих событий:

- воспламенение нефти или взрыв ее паров;

- загрязнение любого водотока, реки, озера, водохранилища или любого водоема сверх пределов, установленных стандартом на качество воды, вызвавшее изменение окраски поверхности воды или берегов, или приведшее к образованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или  к  выпадению отложений на дно или берега;

- объем утечки составляет  10 м3  и более.

В соответствии с Законом РБ  «О промышленной безопасности» от 05.01.2016  № 354-3 по каждому факту возникновения аварий и инцидентов проводится техническое расследование их причин. Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Техническое расследование причин аварий проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем Госпромнадзора.

Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их последствий осуществляются в соответствии с актами законодательства силами и средствами субъектов промышленной безопасности и специализированных формирований, создаваемых в целях локализации и ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с актами законодательства.

5.7.2 Организация и производство работ при ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктом земель сельскохозяйственного и иного назначения

Мероприятия по организации и порядку выполнения работ по защите окружающей среды (водных  объектов, земель, болотных ландшафтов) при авариях на магистральных  нефтепроводах и нефтепродуктопроводах (МНПП) следует осуществлять в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций  (ПЛАС),  в соответствии с Положением по ликвидации аварий на МНПП ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,  Правилами безопасности при эксплуатации МНПП,  других действующих ТНПА в области охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также требованиями действующих ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, и производственной санитарии и экологической безопасности.

Порядок выполнения работ при ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктом земель сельскохозяйственного назначения приводится в соответствии с СТП 09100.20001.004-2014.

При производстве работ по ликвидации загрязнения нефтью или нефтепродуктом земель сельскохозяйственного назначения необходимо учитывать степень их загрязнения.

Ликвидация последствий загрязнения земель нефтью или нефтепродуктом состоит из трех этапов:

- локализации места разлива нефти или нефтепродукта;

- сбор её с поверхности земли;

- рекультивации земель.

Локализация места разлива и сбор нефти или нефтепродукта предусматривает:

- проведение обваловки пятна нефти или нефтепродукта для предотвращения растекания  по рельефу;

- обустройство котлована (земляного амбара) или установки мягких резино- тканевых резервуаров или других емкостей для сбора нефти или нефтепродукта с учетом пожарной безопасности;

- отвод разлитой нефти или нефтепродукта в гидроизолированный котлован (земляной амбар) или ямы-накопители, сборно-разборные емкости.

Для сбора нефти или нефтепродукта с поверхности земли (почвы) используется следующие способы:

а) механизированный (с помощью специального оборудования):

б) ручной (с помощью лопат, ведер, мешков и средств малой механизации);

в) комбинированный (применяют ручной и механизированный).

Способ сбора нефти или нефтепродуктов с земли выбирают исходя из масштабов разлива и места расположения  согласно ТТК-19 № 255/6т и других документов действующих на ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Собранная нефть или нефтепродукт из земляного амбара, или сборно-разборной емкости должна быть закачана в отремонтированный или другой параллельно проложенный трубопровод передвижными насосными агрегатами или другими высоконапорными агрегатами, или перевезена в специальных емкостях на ближайшую НПС, ЛПДС.

Закачка продукта в трубопровод из котлована (земляного амбара) или мягких резино-тканевых резервуаров или других емкостей производится через специально подготовленную обвязку с задвижкой.

Параллельно с откачкой продукта производятся работы по уменьшению количества продукта, впитывающегося в почву. Для этого на зеркало продукта, остающегося на поверхности после откачки насосами, наносится сорбент.

Сорбент наносится также на места поверхности почвы, по которым текла разлившаяся нефть или нефтепродукт и осталась в мелких углублениях профиля.

После пропитывания сорбента нефтью или нефтепродукта его собирают, не нарушая верхний слой почвы, и вывозят на специальные пункты, где сорбент готовится к обезвреживанию. Если сорбент не впитал с поверхности почвы весь продукт, операцию повторяют.

При ликвидации разлива нефти или нефтепродукта запрещается:

- засыпать земляные амбары и дренажные канавы с не полностью откачанным продуктом;

- производить захоронение снятого грунта, кроме специальных полигонов.

Земельные участки, нарушенные при аварийном ремонте трубопровода и ликвидации аварийного разлива нефти или нефтепродукт должны быть рекультивированы.

Рекультивация земель должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель.

Процесс рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при авариях на нефтепроводах или нефтепродуктопроводах, включает следующие виды работ:

- механическое удаление с поверхности почвы нефти или нефтепродукта (выполняется в процессе ликвидации аварии);

- технический и биологический этап рекультивации.

На техническом этапе рекультивации необходимо провести мероприятия по восстановлению загрязненного участка земли.  Восстановление может производится двумя методами:

- срезкой грунта с остатками загрязнения с последующим его обезвреживанием;

- глубоким рыхлением с одновременным внесением удобрения для активизации процессов самоочищения.

Биологический этап включает две стадии:

- посев трав;

- восстановление плодородия почв с помощью переработки нефти или нефтепродукта бактериями и т.д.

Мероприятия по ликвидации последствий аварии, кроме сбора разлитой нефти и нефтепродукта и восстановлению (рекультивации) земельных угодий, также включают:

- организацию производственного экологического контроля за состоянием нарушенных компонентов окружающей среды;

- определение компенсационных выплат за ущерб, нанесённый окружающей среде аварией.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

В результате реализации проекта создание новых (дополнительных) рабочих мест не планируется. Документацией также не предусматривается изменения численности и профессионально-квалификационного состава работающего персонала ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Оценка изменений социально-экономических условий района не проводится.

6   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При производстве строительно-монтажных работ предполагается проведение следующих природоохранных мероприятий:

- обязательное соблюдение границ полосы отвода земель;

- повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ;

- контроль и регулирование механизмов с двигателями внутреннего сгорания (строительной техники и автотранспорта) на токсичность выхлопных газов;

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и машин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбросов и токсичность отработанных газов;

- заправка транспортных средств только на специализированной автозаправочной станции;

- заправка строительной техники передвижными топливозаправщиками (ПАЗС) на специально отведенной площадке;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в   специально отведенных местах;

- восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительства;

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы на участках производства работ с последующим его использованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства земель и на нужды, связанные со строительством объекта;

- снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта должно выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях;

- рекультивация нарушенных в ходе строительно-монтажных работ земель;

- организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с действующими ТНПА в области охраны окружающей среды с целью предотвращения загрязнения земель производственными отходами и отходами подобными жизнедеятельности человека.

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние животного и растительного мира проектными решениями должно предусматриваться:

- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;

- устройство ограждения, для предотвращения доступа животных к технологическим площадкам МН;

- планируемые работы необходимо проводить, исключая вечернее и ночное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период активной жизнедеятельности большинства видов крупных животных);

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;

- ограничение использования тяжелой техники;

- недопущение захламления территории отходами, исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

- рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с максимальным восстановлением естественного растительного покрова;

- предупреждение случаев любого браконьерства;

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира (в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утверждённым Постановлением Совмина Республики Беларусь от 07.02.2008 № 168).

7.  АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Альтернативным вариантом технологических решений, а также альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

Совокупность работ, предусмотренных проектными решениями по объекту «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода  «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)», планируется c учетом существующих ситуационных условий (существующий коридор коммуникаций магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба») и, соответственно, альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались.

Основные проектные решения по объекту приняты на основании задания на проектирование ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ситуационных и   технических условий, согласований заинтересованных организаций, а также в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов (ТНПА) архитектурно-строительного, в области пожарной безопасности и природоохранного законодательства Республики Беларусь.

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения значимого мероприятия, направленного на повышение надёжности функционирования и обеспечение экологической безопасности эксплуатации магистрально нефтепровода «Унеча-Полоцк».

8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемый объект не попадает в Добавление I, III Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 30 января № 3/1876).

Ввиду отсутствия значимых источников физического воздействия на окружающую среду на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта оценка возможного трансграничного воздействия не проводилась.

Пространственный масштаб воздействия планируемой деятельности на окружающую среду оценивается (по результатам проведения ОВОС) как локальный - воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности.

9 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При реализации проекта основными отрицательными факторами для окружающей среды являются:

- изъятие земельных ресурсов во временное и постоянное пользование при строительстве и эксплуатации объекта;

- уничтожение растительности в процессе расчистки территории планируемой деятельности;

- воздействие на почвенный покров, выраженное в снятии плодородного слоя на площадках производства работ;

- временное воздействие на животный мир, связанное с увеличением фактора беспокойства (шумовое воздействие и др.) в период строительства и сокращением кормовой в связи с отчуждением территории.

- незначительное увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при строительстве и эксплуатации объекта;

Положительным фактором в реализации проекта является повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», снижение аварийных рисков и, соответственно, обеспечение экологической безопасности региона.

Наличие значимых источников физического воздействия, источников образования и поступления в окружающую среду сточных вод не выявлено.

Анализ полученных данных показывает, что вклад загрязняющих веществ от проектируемых источников загрязнения атмосферы (аварийных дизель-генераторов) в приземный слой атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта и не превышает установленные нормативы предельно допустимых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе ни на границе санитарно-защитной зоны объекта, ни на границе жилой застройки.

Зона воздействия на атмосферный воздух от проектируемых источников выбросов отсутствует.

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке строительства носят краткосрочный, разовый характер. После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям.

Изменение структуры и видового состава флоры и фауны территории планируемой деятельности не прогнозируется. Территория планируемой деятельности не входит в охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которая обеспечивает естественные процессы движения живых организмов и играет важную роль в поддержании экологического равновесия района.  Земельные участки проектируемого объекта не является особо ценным охотничье-промысловым угодьем; здесь отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения земноводных

В случае соблюдения технологических решений и природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируемых работ на природную среду будет минимальным и допустимым.

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проектируемом объекте относятся к авариям на объектах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода и их классификация принята в соответствии с Законом РБ «О магистральном трубопроводном транспорте».

К авариям на объектах магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода относятся случаи внезапного разлива или истечения нефти в результате полного или частичного разрушения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемых одним или несколькими из следующих событий:

- воспламенение нефти или взрыв ее паров;

- загрязнение любого водотока, реки, озера, водохранилища или любого водоема сверх пределов, установленных стандартом на качество воды, вызвавшее изменение окраски поверхности воды или берегов, или приведшее к образованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или к выпадению отложений на дно или берега;

- объем утечки составляет 10 м3 и более.

Мероприятия по организации и порядку выполнения работ по защите окружающей среды при авариях на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций, в соответствии с Положением по ликвидации аварий на МНПП ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Правилами безопасности при эксплуатации МНПП и других действующих ТНПА в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и др.

Мероприятия по ликвидации последствий аварийных разливов нефти включают:

1)  организацию сбора разлитой нефти или нефтепродукта;

2) организацию производственного экологического контроля, за состоянием нарушенных компонентов окружающей природной среды;

3) определение компенсационных выплат за ущерб, нанесённый окружающей природной среде аварией;

4) организацию отбора арбитражных проб при разногласиях с контролирующими природоохранными органами;

5) организацию работ по восстановлению (рекультивации) земельных угодий.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Пространственный масштаб  воздействия - локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл.

Временной масштаб воздействие –  продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период от 1 года до 3-х лет –  3 балла.

Значимость изменений в природной среде – слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия – 2 балла.

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому трех показателей:

1×3×2=6 баллов

Общее количество баллов в пределах 1-8 характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.

10. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

Условия для проектирования в части охраны атмосферного воздуха

- соблюдение гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья населения на границе санитарно-защитной зоны объекта и за ее пределами в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями, утверждёнными постановлением Совмина 11.12.2019 N 847.

Условия для проектирования в части охраны и рационального использования водных ресурсов

- не установлены;

Условия для проектирования в части охраны недр

- не установлены.

Условия для проектирования  в части охраны и рационального использования земель (включая почвы):

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы с последующим его использованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства земель и на нужды, связанные со строительством объекта; снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта должно выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях;

-  рекультивация нарушенных в ходе строительно-монтажных работ земель;

- возмещение землепользователям потерь сельскохозяйственного производства;

- выполнение других условий, указанных в заключениях землепользователей и заинтересованных организаций.

Условия для проектирования в части обращения с отходами:

Предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, определяемый требованиями п.2 ст.22 Закона РБ «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 № 271-З, включающий:

-  определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования;

- определение мест временного хранения отходов на строительной площадке;

-  проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

- иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.

Обращение с отходами на территории производства работ должно осуществляться в полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства строительной организации, выполняющей эти работы, а также договоров со специализированными организациями. Выбор организаций, осуществляющих обращение с отходами, предусматривается с учетом действующего в Республике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов».

Условия для проектирования в части охраны растительного и животного мира

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённым постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168);

- предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия работ на растительный и животный мир, включающий:

обязательное соблюдение границ полосы отвода земель;

повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ;

движение транспорта только по установленным маршрутам движения;

максимальное использование существующих дорог;

рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с максимальным восстановлением естественного растительного покрова;

ограничение использования тяжелой техники;

планируемые работы необходимо проводить, исключая вечернее и ночное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период активной жизнедеятельности большинства видов крупных животных);

исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

недопущение захламления территории отходами, исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами.

хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;

предупреждение случаев любого браконьерства.

Условия для проектирования в части охраны природных объектов, подлежащих особой и специальной охране

- соблюдение требований к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах рек Зубар и Жадунька, установленных ст.  53 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г.  № 149-З;

- соблюдение требований к режимам лесопользования для разных категорий лесов, установленных ст. 19 Лесного кодекса от 24.12.2015 г. № 332-З.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, утверждённая Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1031 от 15.12.2016 г.

- Геология Беларуси // Под ред.  А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и др. – Мн.: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2001. –  С.28-34, 561.

- Блакiтная кнiга Беларусi : Энцыклапедыя / рэдкал.: Н. А. Дзiсько i iнш. — Мiнск: БелЭн, 1994. — 415 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85700-133-1. (белор.)

- Главный информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь.  Режим доступа – http://www.nsmos.by/

- Государственный водный кадастр Республики Беларусь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ.  Режим доступа – http://www.cricuwr.by/gvk/

- Государственный информационный ресурс ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. Режим доступа –  http://www.pogoda.by/climat-directory/

- Информационная система «Экологический портал Республики Беларусь» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ . Режим доступа – http://ecoportal.gov.by//

- Красная книга Республики Беларусь. Режим доступа – http://redbook.minpriroda.gov.by/

- Национальный атлас Республики Беларусь – Мн., 2002 – 291с.

- Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Режим доступа  – http://www.minpriroda.gov.by/ru

- Официальный сайт ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Режим доступа  –  http://www.transoil.by/

- Официальный сайт Костюковичского районного исполнительного комитета. Режим доступа – http://kostukovichi.gov.by/

- Официальный сайт Климовичского районного исполнительного комитета. Режим доступа – http://klimovichi.gov.by//

- Официальный сайт Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Режим доступа –http://www.mogilevpriroda.gov.by/

- Официальный сайт Мстиславского районного исполнительного комитета. Режим доступа – http://mstislavl.gov.by/

- Почвы Белорусской ССР // Под ред. Т.П. Кулаковской, П.П. Рогового, Н.И. Смеяна– Минск: Ураджай, 1974. – 328 с.

- СНБ 2.04.02 – 2000 «Строительная климатология»

- СТП 09100. 20001.004-2014 «Защита окружающей среды при аварийных разливах нефти  и нефтепродуктов. Основные правила и порядок выполнения работ»

- ТКП 45-1.02-253-2012 (02250)  Инженерно-геоэкологические изыскания  для строительства. Правила проведения

- ТКП 17.03-02-2020 (33140) «Правила выполнения работ по определению загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами».

- ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 "Охрана окружающей среды и природопользование. земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах и требования к их применению" утверждённые Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 25.11.2021 N 13-Т.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7